[image: image1.png]A

KLUANE DRILUING 1D,




[image: image2.png]



	[image: image1.png][image: image3.jpg]



	GESTIÓN OPERACIONES

	
	

	
	PROCEDIMIENTO PARA ADICIÓN Y EXTRACCIÓN DE TUBERÍA

	
	

	Código: MX-PR-OP-08
	     Revisión:   5
	Fecha Aprobación:   31/08/2024
	Páginas: 6 de 6



[image: image4.png]


     
[image: image5.jpg]



MX-PR-OP-08
   

          REV-5
                             Agosto 31 del 2024
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la tarea de adición y extracción de tubería, que permitan asegurar los resultados óptimos de protección para el personal involucrado.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser de conocimiento y aplicación de todos los supervisores, perforistas y auxiliares de Kluane Services SA DE CV, que realicen esta tarea.
3. RESPONSABLES
Alta Gerencia: Garantizar que se provean los medios necesarios para llevar a cabo todas las actividades aquí descritas.
Coordinador de operaciones: Garantizar la difusión y ejecución de dicho procedimiento que le permitan a la organización llevar a cabo actividades de mejora continua.

Coordinador HSE: Revisar y realizar los alcances necesarios para que el procedimiento cumpla con las necesidades de la operación para evitar incidentes relacionados con la tarea.
Supervisor y prevencionistas HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

Supervisor de proyecto: es responsable de:

· Revisar el método de manejo de tubería, instruyendo a todas las personas involucradas en el procedimiento. 
· Validar la elaboración del ATS (Análisis de trabajo seguro), para el desarrollo de la actividad.

· Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en campo, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y liderar la aplicación en campo, según cada punto referido a todo su personal.

Ayudantes: Apoyarán en campo, con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada ocupando correctamente los recursos facilitados.
4. DEFINICIONES

AST: Proceso de identificación, evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores tengan claro los riesgos que se presentan antes, durante y después de la operación. El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar por el personal operativo cada vez que se va a inicia turno, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Inspecciones a plataforma: Proceso de evaluación de riesgos de equipos, herramienta y plataforma de perforación, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y validar el buen estado de las herramientas, dispositivos, accesorios y equipos dentro de plataforma, antes de un inicio de perforación, durante la perforación y al finalizar la jornada de labores.
Observación de trabajo seguro: Proceso de identificación, evaluación y monitoreo, el cual permite que el prevencionista de seguridad constate que los procesos definidos para la tarea se estén llevando a cabo de manera adecuada.

Charla de 5 minutos: Charla sobre temas de seguridad básicos y relacionados a las actividades propias de la operación. 

inspección de dispositivos: Lista de revisión del estado de todos los elementos que deben estar presentes, el cual debe ser llenado previo al inicio de un nuevo pozo.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada trabajador o personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. 
	
	


5. DESARROLLO 
PROCESO PARA EL MANEJO DE LINEA DE TUBERIA BTW-NTW-HTW-HWT
5.1 INTRODUCCION DE TUBERIA:
Esta maniobra debe ser de mucha coordinación y comunicación entre los involucrados, siempre con el liderazgo del perforista.

· Se elabora o revisa el ATS a manera de asegurar que los riesgos presentes en esta tarea se están contemplando y controlando. 

· Se revisa las llaves, dispositivos, estantería y herramientas a utilizar para el manejo de la tubería. (imanes, dispositivo para extracción de core barrel y gancho o pata de cabra)
· Se verifica el estado del pin sub del cabezal de rotación y la estabilidad del foot clamp.
· Se prepara el core barrel ya se a de 5´ o 10´ con sus respectivos accesorios de perforación y con el tubo interno dentro, se le coloca el dispositivo extractor de core barel y se ajusta con una llave stilson.

· Se abre el cabezal de rotación, se coloca el dispositivo slider, se coloca el seguro del overshot, pin del pescante y el multipro. 
· El perforista comienza con la elevación del core barel y uno de los auxiliares los guiara con los mag grips hasta el foot clamp, es importante realizar esta maniobra a la defensiva y no posicionarse bajo cargas suspendidas.
· Conforme el core barrel va subiendo y el auxiliar estirando, este va tomando el ángulo requerido para subirlo a la canaleta y montura de perforación, una vez sobre estos el perforista baja lentamente y el auxiliar guía el descenso hacia el pozo o punto de rompimiento.

Nota: si durante esta maniobra el core barel se atasca en la montura, por ningún motivo se deberá utilizar las manos para desatascarlo y se hará uso de la herramienta pata de cabra para hacer palanca y permitir que baje o suba libremente.

· Previo a que el core barrel sea sujetado por el foot clam, el perforista detiene el descenso para que el auxiliar retire los imanes.

· Una vez sujeto el core barrel con el foot clam, se retira el dispositivo de introducción de core barrel y se comienza con la perforación o introducción de tubería.

· Se procede a realizar la introducción de tubería; el auxiliar coloca el o los imanes en el tubo de perforación para posteriormente introducir primero la rosca macho en la rosca hembra del core barrel.

· El auxiliar debe de tomar el tubo mediante el uso de imanes y nunca debe de sujetar o colocar las manos en las roscas de tubo durante la introducción.
· Mientras que el segundo auxiliar le va pasando coordinadamente los tubos de perforación a medida que se va adicionando tubería en el pozo.
· Esta maniobra siempre se debe realizar en coordinación con el perforista.
5.2 INTRODUCCION DE TUBERIA EN MAQUINA DE INTERIOR MINA:

· Se realiza el ATS de la operación de perforación.

· Se revisa las llaves y herramientas a utilizar para el manejo de la tubería

· Se verifica el estado del pin sub del cabezal de rotación y la estabilidad del foot clamp.

· El primer auxiliar coloca el tubo de perforación en la columna de perforación horizontal o positivo, posicionando los imanes en la parte media del cuerpo del tubo para alinearlos al pin sub, para que el motor de rotación emboné la tubería y continué la perforación.
· Mientras que el segundo auxiliar le va pasando coordinadamente los tubos de perforación a medida que se va adicionando tubería en el pozo esto siempre con el uso de los imanes.

· Estas maniobras deberán estar en coordinación con el perforista, ya que debido a los ángulos horizontales y positivos el contacto visual es fundamental.

5.3 INTRODUCCION DE TUBERIA CON ENGRASE:

Para esta tarea se siguen los puntos definidos en el numeral 5.1 y se continua con los aquí definidos.
· Los auxiliares deben preparar las herramientas, grasa y dispositivos a utilizar previo al inicio de tarea.
· Se procede a realizar la introducción de tubería con engrase, por lo que se asigna a uno de los auxiliares para manipulación de tubería y el otro para colocación de grasa.
· El auxiliar coloca el imán en el nuevo tubo que se va a adicionar a la línea de perforación colocándolo primero en la boca de la sarta de tubería en el pozo y después al pin sub, en este punto el perforista baja la montura y espera que el auxiliar retire el imán.
· Retirando el imán, el perforista enrosca el tubo y para la rotación, una vez la rotación se detenga el auxiliar coloca la cantidad de grasa según se lo solicite el perforista esto de abajo hacia arriba.  
Nota: nunca se debe engrasar con los tubos en rotación o mientras el perforista baja la montura.
· Cuando el auxiliar retira las manos de la tubería de la línea de perforación, el perforista baja la montura, cierra las mordazas del foot clam para asegurar el tubo y desenrosca el pin sub del tubo después sube la montura para que se pueda agregar otra barra.

· Para el método de engrasado de tubería en máquinas de interior mina, esta se realizará de manera horizontal o al ángulo que se encuentre el taladro, el auxiliar toma la cantidad de grasa para adherirla, posicionando sus manos sobre el tubo horizontal, una abajo y otra arriba y cuidando no posicionar sus manos cerca al foot clamp.  
· Esta maniobra se realiza las veces que sean necesarias hasta adicionar los tubos suficientes para llegar a la profundidad requerida, siempre se debe realizar en coordinación con el perforista y sus ayudantes.
Una vez el perforista y/o supervisor indican que la tubería debe ser extraída ya sea por estabilización, cambio de broca o fallas operativas (según la necesidad) los involucrados en la tarea deben tomar en cuenta los siguientes pasos:

5.4 EXTRACCIÓN DE TUBERIA:
· Se elabora o revisa el ATS a manera de asegurar que los riesgos presentes en esta tarea se están contemplando y controlando. 

· Se revisa las llaves, dispositivos, estantería y herramientas a utilizar para el manejo de la tubería. (imanes, dispositivo para extracción de core barrel y gancho o pata de cabra)
· Se verifica el estado del pin sub del cabezal de rotación y la estabilidad del foot clamp.
· Se procede a realizar la extracción de tubería; se deben asignar al ayudante que se encargara de manipular la tubería y quien manipulara la llave stilson.

· El primer ayudante maneja la llave stilson para aflojar (quebrar) el tubo de perforación, mientras que el segundo ayudante coloca el imán en la tubería que se suelta y la va almacenando en la estantería o burras, siempre se debe realizar esta maniobra en coordinación con el perforista.
· El perforista sube la montura a la altura necesaria para que el auxiliar desajuste el tubo, una vez el auxiliar retire la llave stilson el perforista da rotación para desajustar en su totalidad.

· El auxiliar encargado de manipular la tubería coloca el imán en el punto donde sea más cómodo para la manipulación (preferentemente parte media del tubo) y lo coloca en el estante o burra asignado.
· Es importante que en el proceso de extracción de tubería siempre se debe tener asegurada y despejada el área, para su adecuado almacenamiento con el fin de evitar cualquier desplome o caída de los tubos.
· Se realiza esta maniobra hasta extraer toda la tubería hasta llegar al core barrel.

· Para sacar el core barrel se coloca el dispositivo de extracción y se retira con el cable wire line tanto para tubo de 5´y 10´.

· Se coloca el pescante asegurándolo con el pasador, el perforista saca lentamente y lo deja hasta el punto en el que sale del foot clam para que el auxiliar coloque los imanes y pueda tirar de el para ponerlo en la plataforma o estate según a disponibilidad.

· Se finaliza la actividad.

5.5 EXTRACCIÓN DE TUBERIA EN MAQUINA DE INTERIOR MINA:

Se toman los puntos agregados en el numeral 5.4 y se agregan los siguientes pasos:

· Se procede a realizar la extracción de tubería; los auxiliares deben de considerar la posición de los imanes en la columna de perforación horizontal y/o positiva. 
· El primer ayudante maneja la llave stilson para soltar (quebrar) el tubo de perforación, mientras que el segundo ayudante da tiempo a que el tubo este totalmente suelto y caí sobre la torre, lo sujeta con los imanes y los va almacenando en la plataforma o estantería, siempre se debe realizar esta maniobra en coordinación con el perforista que da el aval de utilizar la llave, siempre y cuando no haya rotación.

· Es importante que en el proceso de extracción de tubería siempre se debe tener asegurada y despejada el área, para su adecuado almacenamiento con el fin de evitar cualquier desplome o caída de los tubos.

5.6 IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación de suelo (Generación de residuos de los aditivos, derrame de grasa y/o combustibles).

5.7 MEDIDAS DE CONTROL:
· Hacer relevos durante las operaciones disminuyendo el riesgo ergonómico por movimientos repetitivos.
· Cuando se esté sacando tubería nunca se debe posicionar un auxiliar detrás del otro, esto para prevenir cualquier tipo de lesión. 
· Correcto uso de EPP.
5.8 RIESGOS ASOCIADOS
· Caída al mismo nivel.

· Golpeado por o contra.

· Atrapamiento.
· Ergonómicos.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
· Análisis de trabajo seguro
· Inspección plataforma en perforación
· Inspección de dispositivos
7. CONTROLES AMBIENTALES

· Puntos ecológicos para la generación de residuos peligrosos por derrame de sustancias químicas.
· Uso de line y/o hule protector debajo de la plataforma y en la boca del pozo para recolección y reúso de grasa de tubería.
· Uso de papel absorbente.
· Uso de kit de control de derrames.
8. CONTROL DE CAMBIOS

	Descripción del cambio
	Responsable De Aprobación del Cambio 
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Documento original
	Mario Germán García Piedra
	 Líderes de proceso
	11/06/2015
	0

	9. Se incluye la adhesión y extracción de tubería en máquinas de interior mina, el proceso de engrasado de tubería y se incluye el riesgo de electrocución.
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	11/05/2018
	1

	10. Se modifica el nombre del procedimiento, se sustituye el término “introducción por adición “, se cambió el número de código del # 44 por el # 23, se cambió el logo por el del código de identidad vigente y se actualizan los registros de referencia.
	Mario Germán García Piedra
	 Líderes de proceso
	12/12/2018
	2

	11. Se cambió caratula corporativa definida para procedimientos y codificación para proceso de operaciones (de MX-PR-23 a MX-PR-OP-08)
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	15/07/2020
	3

	12. Se revisa la estructura general del documento y se agregan los dispositivos utilizados y los controles ambientales de la actividad.
	José Juan Domínguez Sarmiento
	Lideres de proceso y personal operativo
	30/10/2022
	4

	13. Se agrega el dispositivo slider para la adición y extracción de core barel, al igual se menciona no usar las manos cuando el core barel se atasca.
	José Juan Domínguez Sarmiento
	Lideres de proceso
	31/08/2024
	5


           


           PROCEDIMIENTO PARA ADICION Y EXTRACCIÓN  DE  TUBERIA








	ELABORÓ 
                  [image: image2.png]
Nombre: Ricardo Pegueros Pérez. 

Cargo: Coordinador de HSE
	REVISÓ
[image: image3.jpg]
Nombre: Jose Eduardo Galaviz Martinez.
Cargo:     Coordinador de Operaciones
	APROBÓ
                       [image: image4.png]
Nombre: José Juan Domínguez Sarmiento.
Cargo:    Gerente de Operaciones.

	Fecha: 11/06/2015
	Fecha: 31/08/2024
	Fecha: 31/08/2024


El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión.
Documento Magnético Controlado                                                        


