# PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO.

Diciembre 19 de 2020

| ELABORÓ Nombre: Antonio J. Díaz Valenzuela Cargo: Coordinador HSE | REVISÓ Nombre: Héctor E. Salas Armstrong Cargo: Coordinador HSE | APROBÓ Nombre: Mario Germán García Piedra Cargo: Gerente de Operaciones. |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 07/09/2017 | Fecha: 15/12/2020 | Fecha: 19/12/2020 |

El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión.

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 2 de 7 |

# OBJETIVO

Establecer, implementar y mantener el uso de bloqueos y etiquetado como una herramienta preventiva, para el control en las fuentes de los distintos tipos de energías y prevenir los riesgos de daños a la salud y equipos ocasionados por energizar equipos, sistemas, instalaciones o circuitos de procesos, en forma accidental o errónea mientras otras personas estén interviniendo en ellos.

# ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los taladros, equipos y herramientas en proyectos activos en las cuales se requiera las actividades de bloqueo y etiquetado relacionado a un mantenimiento preventivo o correctivo para evitar el flujo de energía eléctrica, hidráulica o contenida de manera errónea o accidental.

Aplica a los taladros de perforación, equipos y herramientas de KDL México que utilizan para su funcionamiento energía eléctrica y/o hidráulica.

# RESPONSABLES

## Supervisor de operaciones:

  - Socializar el presente documento a todo el personal.

  - Verificar que el procedimiento se cumpla de manera adecuada.

  - Autorizar el mantenimiento necesario o requerido.

  - Supervisar e implementar el presente procedimiento en las operaciones que así lo requieran.

  - Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo a las necesidades.

## Mecánico,  perforista:

  - Basados en la capacitación y experiencia técnica para hacer el mantenimiento, dar cumplimiento al presente  documento.

  - Acatar las sugerencias y normas de seguridad que sean indicadas por los líderes de procesos.

  - Uso adecuado de Equipo de Protección personal e instalación dispositivos de bloqueo y etiquetado.

  - Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo a las necesidades.

  - Llevar a cabo el procedimiento tal cual está escrito cuando sea necesario bloquear y etiquetar el equipo para llevar a cabo algún mantenimiento.

NOTA: En caso de haber mecánico, perforista, auxiliar de perforación, personal de seguridad y supervisores, todos ellos realizaran la colocación de candado y etiquetado al momento de realizar la instalación y desinstalación del equipo.

## Personal de Seguridad.

  - Garantizar que el personal se encuentre capacitado para el desarrollo de la actividad de manera segura y que cuenten con las herramientas necesarias.

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 3 de 7 |

  - Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

  - Ejecutar las acciones correspondientes a  los reportes y/o  desviaciones en  materia  de  seguridad reportadas por el personal.

  - Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo a las necesidades.

  - Aplicar las medidas disciplinarias necesarias cuando se viole el presente procedimiento.

## Auxiliares de perforación y ayudantes generales (apoyo):

  - Acatar las sugerencias y normas de seguridad que sean indicadas por los líderes de procesos.

  - Reportar actos y condiciones inseguras que pongan en riesgos la seguridad de sí mismos o a sus compañeros.

  - Participar paso a paso en el cumplimiento del presente procedimiento.

  - Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo a las necesidades.

# DEFINICIONES

Trabajador autorizado: persona encargada de realizar el bloqueo o etiquetado del sistema, este debe registrar su nombre en el dispositivo de etiquetado.

Dispositivo de aislamiento de energía: Dispositivo mecánico que evita la transmisión de energía, estos son: palanca de bloqueo (master), parada de emergencia.

Bloqueo (Lockout): Instalación de dispositivo de bloqueo que garantiza que el dispositivo de aislamiento de energía se encuentra evitando la transmisión para que el equipo no pueda operarse hasta no retirar el dispositivo.

Dispositivo de bloqueo/ candado: Herramienta usada para mantener el dispositivo de aislamiento de energía en la posición segura y evitar la activación de máquina o equipo.

Etiquetado (tag-out): Instalación de señalización visual en un dispositivo de aislamiento de energía que indica que este no se puede manipular.

Dispositivo de etiquetado: Señal de advertencia (etiqueta) sujetada al dispositivo de aislamiento de energía, para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que se está controlando no pueden operarse hasta que se quite la señal.

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea en el quehacer diario, basado en 5 pasos: Parar, Pensar, Identificar, Planificar y Proceder.

El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar personalmente el perforista cada vez que se va a inicia turno, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 4 de 7 |

Observación de trabajo seguro: Proceso de evaluación y monitoreo, el cual permite que el supervisor de seguridad, constate que el formato de evaluación de riesgos e IP (inspección de plataforma) se estén llevando a cabo en los términos de este escrito.

La observación de trabajo seguro se estará llevando a cabo de manera diaria por el supervisor HSE  en proyecto con el objetivo de que se valide y cerciore que las medidas de seguridad son claras y son del conocimiento de todo el personal operativo.

Charla de 5 minutos: Charla sobre temas de seguridad básicos y relacionados a las actividades propias de la operación.

E.P.P: Es el “Equipo de  Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros  del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

Energía: Cualquier fuente de alimentación de máquinas, equipamientos o sistemas. Las más usadas son: eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica y térmica.

Energía Cero: Condición de equipamiento, instalación o sistema, donde todas las formas de energía están desactivadas o bloqueadas.

Energía Residual: Energía latente que puede presentarse a posterior de la desconexión de la fuente de alimentación. (Ejemplo: gravitacional, estática, térmica, presión residual, etc.).

Tablero Eléctrico: Equipo construido en base a una serie de elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos, concentrados en un gabinete metálico o de poliéster, cuyo objetivo principal es accionar y controlar la operación de otros tipos de equipos utilizados en los distintos procesos productivos.

Equipos o maquinarias: conjunto de piezas o elementos móviles o fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía, para un determinado fin.

Intervención: Acción que se ejecuta sobre uno o más elementos constitutivos de un tablero eléctrico, equipo o maquinaria, ya sea de carácter preventivo, correctivo o de modificación  de   las  características constructivas u operacionales del tablero.

Aislamiento: Suministrar un ambiente seguro que independice a las personas de los peligros de los equipos.

Permiso de Trabajo: Autorización por escrito que permite la realización de un trabajo, que incluye la ubicación y el tipo de actividad a realizar, el mismo certifica que los riesgos fueron evaluados por el personal capacitado y se determinaron las medidas de control necesarias para la realización segura del trabajo.

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 5 de 7 |

# DESARROLLO

## Antes de realizar esta tarea debe ser elaborado el ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) así como firmado y entendido por todos los involucrados.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o revisión al equipo y accesorios, estos NUNCA se deben encontrar ENCENDIDOS, todos los trabajadores afectados deben saber que al realizar el mantenimiento se debe cumplir el siguiente procedimiento:

# CONTROL DE ENERGÍA HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA

    - Baje completamente la montura y los cilindros de avance, a menos que la tubería se encuentre en el frente e imposibilite el movimiento del cilindro evitando que se libere la energía almacenada.

    - Sujete la tubería con el Pin Sub y/o el foot clamp (ambos de ser posible)

    - Si se cuenta con rod arrester para sujetar la tubería colóquelo

    - Active el seguro de la palanca de rotación.

    - Apague el taladro.

    - Presione las paradas de emergencia.

    - Libere la energía hidráulica moviendo las palancas de los mandos hacia arriba y hacia abajo, la del guiador de derecha a izquierda.

    - Observe en los manómetros que no haya presión acumulada.

    - Observe en el termómetro del tanque hidráulico que la temperatura se encuentre por debajo de 40°C o 104°F. En esta misma medida debe estar la temperatura de los motores que es observada en el termómetro analógico del control de mandos.

    - Ponga en off la Palanca de Bloqueo del Master del Sistema Eléctrico.

    - Coloque la tarjeta candado en el ojillo de la caja que encierra el master

    - Coloque la el candado junto a su tarjeta personal de PROHIBICIÓN (imagen 1).

    - Cuando la temperatura en el circuito hidráulico haya descendido, la presión hidráulica esté liberada,

se instale la Señal de no operar en el Panel de Control y el sistema eléctrico este  bloqueado y etiquetado, intente encender el primer motor para estar seguro que el equipo no arranca, posteriormente regrese el switch a la posición de apagado.

    - Identifique piezas sobre calentadas, busque fugas o daños a reparar y/o inicie el mantenimiento

programado, teniendo en cuenta el uso adecuado de EPP.

    - Al finalizar el mantenimiento verifique que no hay herramientas de mantenimiento, absorbentes, espumas, las guardas se encuentran instaladas y los trabajadores no están cerca de la línea de fuego.

    - Retire las Señales de PROHIBICIÓN, candados aplicados y finalmente la tarjeta candado del Master, gire a ON la palanca de bloqueo del Master, desactive las paradas de emergencias y desactive el seguro de la palanca de rotación.

    - Inicie la operación.

  - EQUIPOS / HERRAMIENTAS ELECTRICAS O NEUMATICAS: antes de realizar cualquier mantenimiento en los equipos o herramientas se debe informar a los trabajadores afectados sobre la actividad, se debe cumplir las siguientes instrucciones:

    - Apague el equipo de acuerdo a las indicaciones del fabricante

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 6 de 7 |

    - Elimine presiones sobrantes, como es el caso de los equipos neumáticos (compresores) y revise que el manómetro se encuentra en cero.

    - Para los equipos eléctricos verifique mediante un voltímetro que no hay energía presente.

    - Instale el dispositivo de bloqueo (candado) teniendo en cuenta lo siguiente:

| Imagen 1. Tarjeta “Prohibición” | Imagen 2. Candado de bloqueo | Imagen 3. Tarjeta candado |
| --- | --- | --- |
| Imagen 4. Dispositivo MASTER | Imagen 5. Caja de bloqueo Grupal | Imagen 6. Paro de emergencia |

    - Instale el candado junto con la tarjeta de PROHIBICIÓN en la tarjeta candado.

    - Al finalizar el mantenimiento verifique que no hay herramientas de mantenimiento, absorbentes,

espumas, las guardas se encuentran instaladas y los trabajadores no están cerca de la línea de

fuego.

    - Retire la tarjeta de PROHIBICIÓN, el candado y la tarjeta candado posterior a ello active el paso de energía.

    - Inicie la operación.

|  | GESTIÓN OPERATIVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO |  |  |
| Código : MX-PR-OP-11 | Revisión: 2 | Fecha Aprobación: 19/12/2020 | Páginas: 7 de 7 |

## 5.3	MEDIDAS DE CONTROL

Antes de realizar cualquier mantenimiento en los equipos o herramientas se debe informar antes a los colaboradores afectados sobre la actividad.

Ninguna tarjeta candado podrá ser retirado, excepto por la persona por la cual fue colocado. Queda estrictamente prohibido traspasar la responsabilidad del retiro de la tarjeta candado.

En caso de extravío de la llave de un candado deberá informar inmediatamente al supervisor en turno.

# DOCUMENTO DE REFERENCIA

Guía de revisión o mantenimiento del sistema hidráulico Manual de mantenimiento

MX-F-37 Análisis de trabajo seguro

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Documento Original | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 03/05/2019 | 0 |
| 2. Se cambió logo de caratula corporativa definida para los procedimientos, y se alinea contenido al definido corporativamente para el grupo propuesto por operaciones y HSE, además se cambió codificación para proceso de operaciones de (MX-PR-05 a MX-PR-OP-11) | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 03/08/2020 | 1 |
| 3. Se agrega el apartado de medidas de control , se modifica objetivo, alcance y responsabilidades, así como también se agregan las imágenes pertinentes de los dispositivos. | Mario German García Piedra | Líderes de proceso | 15/12/20 | 2 |