PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE LODOS DE PERFORACION.

MX-OP-PR-19		                   REV-3		                  Octubre 23 del 2023

# OBJETIVO

Implementar los mecanismos de protección y/o control para el manejo adecuado de los lodos de perforación provenientes del retorno de los pozos, al igual que el aprovechamiento al máximo con la recirculación del agua del retorno, teniendo en cuenta las medidas medioambientales, basadas en la prevención y en equilibrio con el medioambiente, eliminando los factores y condiciones que puedan generar contaminación al suelo natural y afluentes de aguas.

# ALCANCE

Este procedimiento debe ser de conocimiento y aplicación para todos los Supervisores de proyecto, perforistas, auxiliares de perforación, logísticos y auxiliares generales de Kluane Services SA DE CV, y KDL Mexico SA DE CV   que realicen esta tarea en campo.

# RESPONSABLES

Coordinador de operaciones: Asegurar su difusión e implementación en campo, dar asesoría y conocer los planes de manejo ambiental de los clientes y transmitírselos a los involucrados en dicho tema.

Supervisor de proyecto: Es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento y conocer el plan de manejo ambiental del proyecto.

Supervisor y prevencionistas HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

Perforista y auxiliares de perforación: Son responsable de:

- Comunicar e informar sobre derrames o mal manejo de lodos que impacten al medio ambiente.

- Ejecutar y coordinar la actividad del manejo adecuado de los lodos de perforación, así como las medidas pertinentes para evitar los daños colaterales que se puedan suscitar por el manejo inadecuado de estos.

- Comunicar las mejoras al procedimiento de acuerdo a necesidades de terreno y establecidas por el cliente.

(Es responsabilidad compartida del perforista y el logístico de proyecto darle disposición final a los lodos de perforación).

# DEFINICIONES

Derrame: Cualquier descarga, liberación, rebose o vertido debido a una práctica inadecuada o hecho accidental de hidrocarburos o líquidos peligrosos en el suelo.

Lodo de perforación: una mezcla de polímeros o aditivos cuyas funciones son, mantener en suspensión, transporta, los recortes y  derrumbes de la perforación por el espacio anular a la superficie, controlando así la presión subterránea.

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.

Retorno de pozo: salida de agua o lodo a la superficie de la boca del pozo, que se da por la inyección constante de agua para el proceso de perforación a diamante o bien, por contacto con una fluente de agua subterránea.

Cárcamo: Hueco o abertura que sirve para contener o almacenar lodo proveniente del retorno del pozo y cuya función es decantar los sólidos.

Recirculación; Reciclar el agua después de ser usada, permitiendo el asentamiento de los sólidos pesados y poder inyectar nuevamente al pozo de perforación para reducir el consumo de agua al proceso de perforación.

Medioambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.

# DESARROLLO

# PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL LODOS DE PEROFRACION

Para establecer las medidas adecuadas y seguras del manejo de los lodos de perforación la organización establece describir las medidas de control en las cuatro características principales de este procedimiento que son;

- Retorno

- Captación

- Recirculación

- Disposición final

Esto con la finalidad de garantizar el adecuado manejo de los lodos de perforación generados en las plataformas,  derivados del proceso de perforación, y de esta manera asegurar minimizar las afectaciones al entorno y medio ambiente.

  - PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS LODOS DE PERFORACION

- Se recibe el  área de perforación y se marcan los cuadrantes (Vértices de la planilla) para iniciar con su delimitación.

- Se designa por parte del cliente los cuadrantes (Vértices de cárcamos) para la colocación de los cárcamos designados para la captación y/o recirculación de los lodos de perforación, ya sea con estación de piscinas o cárcamos hechos de tierra para decantado, según acuerdo con el cliente y según las condiciones geográficas.

- Una vez designado el lugar se coloca Geomembrana o  (Hule Negro)  en el área que se nivelo para posteriormente armar el cárcamo, o instalación de hule en los cárcamos hechos tierra fuera de plataforma para evitar el contacto con el suelo natural.

- En el caso de que las condiciones geográficas del terreno lo permitan, se armaran tres estructuras del cárcamo de manejo de lodos, se colocara una lona para retención y captación de lodos de perforación uno enseguida del otro para lograr una mayor eficiencia en el proceso de decantación.

- Se armara la estructura del cárcamo de manejo de lodos, se coloca una lona para retención y captación de lodos de perforación. se conectaran de manera secuencial con tubos de PVC,

- El primer cárcamo contara con una trampa que ayudara a filtrar la grasa, en este se contendrán los sólidos suspendidos de mayor tamaño, después de cierto nivel de llenado los lodos pasaran al segundo y tercer cárcamo por medio de un tubo de pvc ,el cual cuenta con un cedazo de malla para la filtración de lodos, en el tercer cárcamo  ya con un nivel de solidos menor, se colocara una bomba traga sólidos en un área segura con charola de retención y absorbente la cual bombeara de vuelta el líquido a las tinas las cuales cuentan con un último filtro de retención de sólidos.

- Se canaliza el retorno del pozo preferentemente con tubería de PVC desde la boca del pozo o en su caso con hule negro, que cubra y evite el contacto con el suelo natural según sea el caso.

- Se coloca una bomba traga sólidos en una área segura, con charola de retención y absorbente.

- Se envían a los recipientes de contención para el traslado de los lodos.

- 5.2 CAPTACION DE LOS LODOS DE PERFORACION (RETORNO).

Los lodos de perforación retornados a la superficie, son canalizados por un tubo o por una zanja cubierta de hule

negro a unos cárcamos de contención por medio de gravedad. Este lodo es almacenado en el/los cárcamos y se

espera un tiempo para el asentamiento de los sólidos, una vez asentados se conecta una bomba para recircular

la mayor parte evitando inyectar nuevamente recorte al pozo, reduciendo así el consumo excesivo de agua.

- 5.3 RETIRO DE LOS LODOS DE PERFORACION

Los lodos de perforación acumulados en el cárcamo son retirados mediante una bomba de succión a un vehículo ya sea camión/cisterna (carga pesada) o el asignado para trasladar los lodos el cual se encarga de llevar dichos lodos a destino final definido por el cliente.

- 5.4 DESTINO FINAL DE LOS LODOS DE PERFORACION.

Los lugares definidos como destino final de los lodos procedentes del proceso de perforación serán establecidos por el cliente, ya que dichos sitios deberán cumplir con las características y medidas de seguridad para dicha actividad.

# CONTROLES AMBIENTALES

- Puntos ecológicos para la generación de residuos peligrosos por derrame de sustancias químicas.

- Uso de geo membrana y/o hule protector debajo de la plataforma.

- Uso de papel absorbente.

- Uso de kit de control de derrames.

- Cárcamos de captación de agua.

# DOCUMENTO DE REFERENCIA

MX-HSE-F-37 Análisis de trabajo seguro

MX-HSE-F-48 inspección vehicular.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento original. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 03/05/2019 | 0 |
| 1. Se cambió logo de caratula corporativa definida para los procedimientos, se cambió codificación para proceso de operaciones y se incluye la referencia del documento (MX-PG-10 Plan de manejo ambiental) | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 03/08/2020 | 1 |
| 2. Se revisa la estructura general del documento agregando los controles ambientales de la actividad además se agrega firma de revisión y autorización. | José Juan Domínguez Sarmiento | Lideres de proceso y operarios | 30/10/2020 | 2 |
| 3. Se agrega el proceso de recirculación de lodos, se actualiza el objetivo, se remplaza la palabra line por geo membrana | José Juan Domínguez Sarmiento | Lideres de proceso y operarios | 23/10/2023 | 3 |