PROCEDIMIENTO DE BARRENACION EN INTERIOR MINA

PROCEDIMIENTO DE BARRENACION EN INTERIOR MINA

MX-PR-OP- 30                            	          REV-0                                Mayo 12 de del 2023

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la operación, manejo y traslado del equipo de barrenación a diamante KDUG-1000 y/o similares en mina subterránea, minimizando los riesgos de trabajo y previniendo eventos no deseados dentro de las actividades de Kluane Services.

# ALCANCE

# A todo el personal involucrado con la barrenación a diamante en interior de mina, como lo son perforistas y ayudantes de Kluane Services.

# RESPONSABLES

## Gerente de operaciones: Validar el procedimiento para las diferentes áreas de trabajo con el fin de identificar el cumplimiento o posibles desviaciones en los estándares en seguridad salud en el trabajo.

## Coordinador de operaciones: Garantizar la difusión y ejecución de dicho procedimiento que le permitan a la organización llevar a cabo actividades de mejora continua.

Coordinador HSE: Revisar y realizar los alcances necesarios para que el procedimiento cumpla con las necesidades de la operación para evitar incidentes relacionados con la tarea.

Supervisor de Operaciones y prevencionista HSE: Verificar que el área esté en condiciones seguras y óptimas para poder iniciar actividades.

Perforista: aplicar el presente procedimiento acatando las normas de seguridad, así como gestionar los actos y/o condiciones inseguras.

Auxiliares de perforación: son responsables de:

- Acatar las órdenes y normas de seguridad que sean indicadas por sus jefes inmediatos.

- Evaluar los riesgos implícitos en la tarea asignada y reportar si se encuentran alguno que no haya sido contemplado en el inicio de la tarea.

- Usar el equipo de seguridad adecuado para la tarea de manera obligatoria.

- Reportar actos y/o condiciones inseguras con la finalidad de tomar medidas preventivas.

# 4. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: es toda lesión orgánica inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente con motivo de trabajo.

Aditivo: fluido de perforación cuya función es el facilitar las condiciones del terreno perforado.

Broca: es una herramienta de sección circular con incrustaciones de diamante que rompe, corta o aplasta las formaciones rocosas al perforar un pozo.

Cárcamo: irregularidad artificial en suelo con la función de zanja, cuyo objetivo es la acumulación de agua residual.

Check list: formato de verificación generado para realizar actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de un listado o recolectar datos de manera sistemática.

Hidrocarburo: grupo de compuestos orgánicos que conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.

Incidente: acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al proceso, maquinaria y/o a las instalaciones del centro del trabajo.

Máquina de barrenación: equipo hidráulico y mecánico que se utiliza para extracción de testigo de roca.

Núcleo: muestra geológica que sirve para identificar la composición de los minerales extraídos.

Pescador: herramienta de barrenación diseñada para capturar la muestra del pozo.

Rima: herramienta de perforación de acero con diamante policristalino, se encuentra conectado al conjunto del núcleo de cañón con la broca de diamante; Este mantiene limpios los orificios de perforación.

# DESARROLLO

# AI arribar al lugar de trabajo llevar a cabo inspección visual del sitio para identificar las condiciones que rodean el área, verifique que el amacice del túnel se encuentre estable e identifique las rocas que podrían caer, asegúrese de llevar el detector de dióxido de carbono y asegúrese de entrar solo en zonas donde el nivel de dióxido de carbono sea aceptable y seguro, asegure en general que se encuentre en condiciones seguras de trabajo.

# Atender el pueble de mina para tener la información relevante de seguridad y las actividades críticas, como la voladura y condiciones de seguridad. Además, esta información se debe comunicar de manera apropiada.

# Asegurar que el amacice o sarpeo del túnel y del nicho de perforación se haya llevado a cabo y estar alerta por cualquier señal de alerta en cuanto a la estabilidad y condiciones del terreno y techo.

- Revisar bitácora del turno anterior.

- Checar estado del EPP.

- Realizar ATS antes de iniciar la barrenación y durante si es que existiera un cambio en las actividades no considerado.

- Realizar inspección preoperacional.

# Se requiere que sean revisados constantemente por:

- Supervisores de operaciones.

- Supervisores de seguridad.

- Residencia y Seguridad de la empresa minera.

- Verificar que el nicho de perforación tenga la ventilación apropiada para operar.

- Verificar que el agua no se acumule en la plataforma de perforación, canalizar el agua hacia los cárcamos correspondiente o donde el cliente lo indique.

- Verifique que siempre que el anclaje de la maquina se encuentre bien instalado y tenso para evitar movimientos de la máquina.

- Verificar dispositivos considerados como críticos.

- Verificar dispositivos considerados como no críticos obligatorios.

- Verificar el funcionamiento los paros de emergencia.

- Verificar el funcionamiento correcto de las guardas de protección.

- Revisión e inspección de herramientas y equipo con la cinta correspondiente al mes.

- Revisar cuadro eléctrico que no esté aterrizado, revisar y encender alumbrado, checar que se cuente con extintor en buenas condiciones, checar accesorios de la máquina.

- Revisar el correcto anclaje de la máquina.

- Revisar flujo de agua enfriador de la máquina, encender máquina, revisar que no existan fugas de aceite hidráulico.

- Construir o acondicionar acequia para encausar el agua que es utilizada durante la barrenación.

- Hay que asegurar que los controles de mando de la máquina se encuentren fijos.

- Mantener las palancas de control de la máquina en posición neutra antes de iniciar la barrenación.

# Nuevo punto de perforación.

- El personal de geología mostrara los datos del nuevo barreno al residente, supervisores y al supervisor de seguridad.

- El perforista tiene que verificar los datos con el fin de realizar un buen anclaje (inclinación y azimut correctos).

- Ya anclada la maquina el supervisor tiene la obligación de verificar la inclinación y azimut que estén correctos, con inclinómetro digital o brújula.

- Una vez anclada la maquina y verificada por el supervisor se barrenará de 0 a 15 metros y se realiza una prueba de medición con el fin de que el barreno vaya con la inclinación y azimut correctos.

- El supervisor deberá enviar dicha medición y esperar al geólogo encargado del proceso para que se verifique y valide los datos del proyecto.

- Una vez validada esta información el geólogo determinara si se continua o no barrenando.

# Operación.

- Iniciar barrenación, checar pescador, recuperar interior con el núcleo, vaciar y acomodarlo en la caja en orden con su taquete marcando el fondo de la muestra. Bajar interior y proceder con la barrenación.

- Mantener comunicación y coordinación constante y eficiente entre el operador y ayudantes para los paros temporales de la máquina y colocación de tubería.

- Disponer de los residuos generados en recipientes adecuados para posteriormente sacarlos a superficie.

- AI finalizar la actividad apagar cuadro eléctrico, así como iluminación de la plaza.

# Realizar orden y limpieza de toda la planilla de barrenación.

- Durante la limpieza es importante recoger, trapos, franelas impregnadas de aceite/grasas y depositarlos en los contenedores correspondientes de la planilla de barrenación.

- El encargado de seguridad y medio ambiente debe llevarlos al almacén temporal de residuos peligrosos más cercano o al que le corresponda, según el Manual para el manejo de residuos peligrosos.

# No se realizará orden y limpieza de la máquina con los motores funcionando.

# Entrega de planilla al finalizar la barrenación:

# Al finalizar la etapa de barrenación en planilla acordada, se tendrá como mínimo 3 días para dejar el área en condiciones normales tales y como se entregó al inicio, se revisará por el encargado y el personal de seguridad y medio ambiente de la contratista, se dará visto bueno por parte del supervisor en el momento.

# Es necesario también dejar un casquillo como evidencia visual del barreno, para su identificación posterior. Pueden usarse materiales como PVC en la boca de barreno u algún otro material resistente. En él debe de llevar el nombre correcto del barreno.

# Restricciones operativas

- No se operará la maquina si no están habilitados todos los dispositivos considerados como críticos obligatorios.

- Se tiene totalmente prohibido realizar trabajos de mantenimiento eléctrico en el centinela o en la línea eléctrica que alimenta a la máquina. Se le avisará al supervisor para que canalicen estos trabajos al personal de mantenimiento eléctrico de empresa minera.

- No está permitido operar los equipos de barrenación que presenten fugas de aceite u otro reactivo, se tiene que reportar inmediatamente al supervisor de turno y/o al encargado de mantenimiento.

- Los estantes en los que se acomoda la tubería al momento de iniciar o finalizar barrenación no excederán 1.5 metros de altura, esto para evitar que con el peso puedan caerse o ladearse.

- En caso de fuga y/o derrame de hidrocarburos al suelo natural, este debe ser levantado de manera inmediata, uso de kit antiderrames y almacenar papel y/o trapos do en los tambos señalados y llevados al almacén temporal de residuos peligrosos de la empresa.

- No se operará la máquina si los trabajadores no cuentan con su EPP completo.

- En caso de que no se cumplan estos puntos se determinara la sanción correspondiente en la estándar de sanciones de Kluane Drilling LTD.

# Estándar plazas de exploración

- Kluane no hará mantenimiento a líneas eléctricas, así como a equipo eléctrico de la máquina. En caso de fallas se hará el reemplazo correspondiente del componente dañado.

- Las dimensiones de las plazas deben de ser 8mx8mx8m como mínimo.

- El piso debe tener inclinación hacia afuera de las plazas y tener sequias en ambas tablas.

- Las plazas de barrenación deben estar amacizadas, ancladas y zarpeadas.

- Las plazas deben tener una plancha de concreto de 15 cm con una resistencia de 150 kg/cm²

- Las plazas deberán contar con 4 barrenos de tierra física de 2.4 m de profundidad.

- La temperatura como máximo para trabajar en las plazas deberá de ser 32° C.

- Las plazas deberán contar con comunicación cercana para facilitar la comunicación en caso de alguna emergencia.

- Las plazas deberán de contar con al menos 2 lámparas de iluminación como mínimo.

- Las plazas deberán contar con servicio eléctrico y de agua (“T”) para poder operar.

Plan de reacción / plan de atención de fallas

| RIESGO | ACCIÓN CORRECTIVA | ACCIÓN PREVENTIVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atmósfera suboxigenada (Asfixia) | Establecer una ventilación adecuada en funciones de las dimensiones del lugar. | Utilizar el detector multigases y de oxígeno. | de |
| Atmósfera sobreoxigenada (Incendio) | Resguardarse en el refugio minero más cercano en dado caso que esté lejos la salida. | Control de fugas conducciones de oxígeno. | y |
| Caída de roca | Avisar a supervisión, departamento de seguridad, geología, y departamento médico. | Tener establecido el protocolo de control de terreno, llevar el ciclo de minado acorde a los PST. |  |
| Atrapamiento | Avisar a supervisión, departamento de seguridad, geología, y departamento médico. | Tener establecido el protocolo de guardas de protección, así como el programa de mantenimiento a guardas de protección y paros de emergencia. |  |
| Liberación de presión de agua del barreno | Avisar a supervisión, departamento de seguridad, geología, y departamento médico. | Evitar la obstrucción del caudal de agua para evitar la acumulación de energía y proyección de objetos |  |

Controles operacionales

| Puntos críticos y límites de proceso | Controles operacionales | Rango |
| --- | --- | --- |
| Roca inestable. | Amacice manual y mecanizado. | N/A |
| Presencia de monóxido de Carbono. | Ventilación principal y auxiliar, y tiempo adecuado de ventilación. | No más de 100 ppm |
| Uso del respirador obligatorio. | Con concentraciones mayores a 30 ppm | Mayor a 30 ppm |
| Atrapamiento | Guardas de protección en unidad de rotación. | N/A |
| Atrapamiento | Guardas de protección en cable wireline. | N/A |
| Atrapamiento | Paros de emergencia correctamente instalados. | N/A |
| Golpeado por | Herramienta en mal estado, mangueras de alta presión. | N/A |
| Caída a Nivel | Limpieza constante del área de trabajo. | N/A |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- MX-HSE-F-37 	Análisis de Trabajo Seguro

- MX-HSE-F-38 	Alcance de seguridad

- MX-HSE-F-67 	Inspección Plataforma

# CONTROLES AMBIENTALES

- Puntos ecológicos para la generación de residuos peligrosos por derrame de sustancias químicas.

- Limpieza de planilla después de terminada la perforación, separación de residuos

- Uso de papel absorbente para limpieza de mangueras y limpieza de conexiones para evitar liqueos.

- Uso de kit de control de derrames.

- Uso de line y/o hule protector.

- CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento original | Jose Juan Dominguez Sarmiento | Líderes de Proceso | 12/05/2023 | 0 |