PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE PLATAFORMA

MX-PR-OPP-04                                 REV-1		       05 de marzo del 2024

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para el proceso de traslado de plataforma de madera que permita asegurar la integridad de las personas, teniendo en cuenta las medidas y controles de seguridad establecidos para esta actividad dentro de las operaciones de la empresa Kluane Services.

# ALCANCE

Este documento es aplicable para logísticos, auxiliares de perforación, auxiliares generales, perforistas y supervisores que realizan movimientos de plataforma de planilla a planilla antes de iniciar los nuevos puntos de perforación, dentro de proyectos activos de la empresa Kluane Services.

# RESPONSABLES

Residente: es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

Supervisor de operaciones y logísticos:

- Difundir e Incentivar el interés a la comprensión y aplicación de lo contenido en el presente documento a todo el personal.

- Apoyar en la guía y orientación al personal involucrado en dicha tarea.

- Asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Perforistas y auxiliares:

- Cumplir con los estándares de seguridad para un correcto desempeño de la tarea descritas en el presente documento.

- No exceder la capacidad de carga de los vehículos.

- Informar cualquier anomalía, acto inseguro o condición subestándar que pudiera poner en riesgo su seguridad o la de sus compañeros.

- Uso de eslingas para fijar cargas.

- Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo con las necesidades.

Supervisores y prevencionistas HSE

- Garantizar que el personal cuente con la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad de manera segura.

- Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

- Ejecutar las acciones correspondientes a los reportes y/o desviaciones en materia de seguridad reportadas por el personal.

- Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo con las necesidades.

# DEFINICIONES

Plataforma: entarimado de madera compuesta por tablones y polines que tiene como función mantener fuera del contacto del suelo natural y dar estabilidad al taladro de perforación modular.

Polín: pieza de madera cuadrada de grandes dimensiones, que funge como estructura de soporte para el entablado que forma la plataforma de perforación.

Tablón: pieza de madera de 2´´ de espesor que tiene sirve como piso de componentes del taladro de perforación.

Escuadra: pieza de metal en forma de ´´L´´ con 4 orificios de ¾´´ donde se anclan las pijas que le dan firmeza a las uniones de los polines de la plataforma de perforación.

Pija: Tornillo de metal de ¾´´ x 3 ½´´ que sirven para anclar los polines por medio de las escuadras para la estructura de la plataforma de perforación.

# DESARROLLO

## Antes de realizar cualquier actividad en vehículos de carga, se deberá realizar una inspección vehicular, ATS para la tarea.

## Carga y descarga de plataforma

- La plataforma de perforación completa consta de:

- 7 polines de 6´´x 6´´x 15´

- 18 tablones de 2´´x 6´´x15´

- Una vez completa la plataforma y lista para su traslado el conductor deberá posicionar la unidad lo más cercana al punto de cargado de la plataforma.

- Al momento que la unidad se está colocando en el punto de carga / descarga, todo el personal deberá estar apartado de los puntos ciegos y solo una sola persona podrá dirigir la maniobra de conducción en reversa.

- Se coordinará con el personal, el orden o secuencia con el que se empezará a cargar la plataforma, esto para evitar los sobre esfuerzos.

- La carga de los tablones se llevará a cabo entre 2 personas y los polines con dimensiones de 8``x 8``x 5 m. se realizará la carga entre 3 personas o igual dos personas con un relevo.

# Se colocarán primero los polines y tablones sobre la plataforma del vehículo.

- Después se levanta la punta para ser posicionada en la redila de detrás de la cabina evitando que quede la punta inferior por fuera de la plataforma. Ya que, al momento del traslado de la madera, no deberá quedar fuera de las dimensiones del camión, esta deberá estar completamente dentro de la plataforma del camión y asegurándose que la rampa / puerta cierre correctamente.

- Se acomodan los polines, primeramente, y después los tablones asegurándose cubrir el total del ancho de la plataforma.

- Se asegura la carga con una eslinga y una matraca para evitar desplome de esta.

- Se lleva hasta el punto de descarga, se posiciona la unidad repitiendo el punto número dos, para posteriormente desamarrar y retirar las eslingas con las que se aseguró la carga.

# Nuevamente el conductor en coordinación con el personal organiza y planea el descargue de tablones y polines.

- Los polines y tablones serán descargados de uno en uno de la unidad de carga.

Queda totalmente prohibido el bajar los polines y tablones de la plataforma del camión, por medio de arrastre (manejando la unidad hacia adelante permitiendo que el polín o tablón caiga por gravedad)

# DOCUMENTO DE REFERENCIA

# ATS (Análisis de trabajo seguro)

# CONTROLES AMBIENTALES

- Mantenimiento vehicular.

- Contenedores para la selección de residuos

- Hay que asegurar que la plataforma a cargar no tenga exceso de polímero o algún hidrocarburo contaminante, de ser así deberá ser limpiada antes del traslado para evitar algún derrame en su traslado.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Documento original | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 05/04/2021 | 0 |
| - Se revisa el documento general y se coloca el logo de Kluane además se agregan los controles ambientales aplicables | José Juan Dominguez Sarmiento | Líderes de proceso | 05/03/2024 | 1 |