PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE TUBO INTERIOR Y PESCANTE.

MX-PR-OPP-09    	                    REV-6     	                   13 de Agosto del 2024

# OBJETIVO

# Conocer el adecuado manejo del tubo interior y pescante, teniendo en cuenta las medidas de seguridad con el fin de promover el trabajo seguro, eliminando los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

# ALCANCE

Este procedimiento debe ser de conocimiento y aplicación de todos los supervisores, perforistas y auxiliares de Kluane Services, que realicen esta tarea.

# RESPONSABLES

Gerencia: Garantizar que se provean los medios necesarios para llevar a cabo todas las actividades aquí descritas.

## Coordinador de operaciones: Garantizar la difusión y ejecución de dicho procedimiento que le permitan a la organización llevar a cabo actividades de mejora continua.

Coordinador HSE: Revisar y realizar los alcances necesarios para que el procedimiento cumpla con las necesidades de la operación para evitar incidentes relacionados con la tarea.

Supervisores de operaciones y prevencionistas HSE: Son responsables de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

Perforista: es responsable de:

- Revisar el método de manejo de tubo interior y pescante utilizando al 100% todos los dispositivos de seguridad involucrados en la maniobra así mimo, instruyendo a todas las personas involucradas en el procedimiento.

- Validar la elaboración del ATS (Análisis de trabajo seguro), para el desarrollo de la actividad.

- Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en campo, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y liderar la aplicación en campo, según cada punto referido a todo su personal.

Auxiliares de perforación: Apoyarán en campo, con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada ocupando correctamente los recursos facilitados.

# DEFINICIONES

ATS: Proceso de identificación, evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores tengan claro los riesgos que se presentan antes, durante y después de la operación. El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar por el personal operativo cada vez que se va a inicia turno, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Inspecciones a plataforma: Proceso de evaluación de riesgos de equipos, herramienta y plataforma de perforación, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y validar el buen estado de las herramientas, dispositivos, accesorios y equipos dentro de plataforma, antes de un inicio de perforación, durante la perforación y al finalizar la jornada de labores.

Observación de Trabajo Seguro (OTS): Proceso de identificación, evaluación y monitoreo, el cual permite que el prevencionista de seguridad constate que los procesos definidos para la tarea se estén llevando a cabo de manera adecuada.

Charla de 5 minutos: Charla sobre temas de seguridad básicos y relacionados a las actividades propias de la operación.

inspección de dispositivos: Lista de revisión del estado de todos los elementos que deben estar presentes, el cual debe ser llenado previo al inicio de un nuevo pozo.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada trabajador o personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar.

# DESARROLLO

# DEL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL TUBO INTERIOR Y PESCANTE.

Para el proceso de perforación Kluane cuenta con dos tipos de tubos interiores: 5´ y 10´ en diámetros, BTW, NTW, HTW o PQ.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA TALADRO DE PERFORACIÓN QUE CUENTAN CON EXTENSIÓN DE TORRE.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE TUBO INTERIOR Y PESCANTE DE HTW Y NTW (5´ y 10´)

- Cuando el perforista note que el tubo interior está lleno o bloqueado, debe detener la rotación y proceder a cortar la muestra.

- Luego de verificar y comunicarse con el auxiliar de perforación, se cierra el foot clamp.

- Utilizando el dispositivo rod breaker, se afloja el adaptador (Pin Sub) del tubo de perforación.

- El perforista desenrosca con el adaptador (pin sub) y con el Rod Handler se retira el último tubo de la línea de perforación, el auxiliar abre la guarda de rotación, y afloja el seguro del cabezal de rotación (mariposa). Finalmente, el perforista activa el cilindro de apertura del cabezal.

- Uno de los auxiliares coloca el dispositivo “slider” para ayudar que el pescante y/o tubo interno pueda deslizarse con facilidad y evitar puntos de obstrucción que podrían producir atascamientos en la montura durante el proceso de adición o extracción.

- El auxiliar de perforación deberá colocar el recuperador de agua en la boca de la columna de perforación, para posteriormente tomar el pescante con las manos e introducirlo al interior de la columna del pozo para la recuperación del tubo interior.

- Durante la extracción del tubo interior con el pescante, los auxiliares de taladro deben evitar colocarse frente o detrás de la torre. Además, deben asegurarse de que la guarda de rotación esté correctamente cerrada.

- Una vez que el pescante salga a la superficie con el tubo interior enganchado, el perforista lo detiene por completo a una altura donde la cabeza del tubo interior sobresalga de la columna de perforación; consecuente, el auxiliar activa el candado del seguro del overshot, coloca el pin de seguridad del pescante y posteriormente el dispositivo multipro 2000 para sujetar el pescante y el tubo interno. Después de estos pasos, el auxiliar debe cerrar la guarda de rotación, y con esto, el perforista continua con la extracción.

- Cuando el tubo sale completamente de la columna de perforación, el auxiliar retira el recuperador de agua, coloca el dispositivo Duke pro en la zapata del tubo interior para posteriormente colocar el Mag Grip en el cuerpo del tubo interior para así sujetarlo y retirarlo completamente de la línea de fuego. El segundo auxiliar, con ayuda del gancho, recibe la cabeza conectada al pescante y la direcciona hacia el caballete (siempre evitando la exposición a línea de fuego)

- Luego, se desactiva el seguro del overshot, se remueve el pin de seguridad del pescante, multipro 2000, y se separa el pescante de la cabeza del tubo interior. El auxiliar nunca debe posicionarse bajo el tubo interior ni el pescante.

- Se engancha el siguiente tubo interior, se coloca el seguro del overshot, el pin de seguridad del pescante y el multipro 2000, el perforista procede a subir el tubo interior lentamente. Durante esta maniobra el primer auxiliar guiar el tubo interior haciendo uso del Duke pro, así como del mag grip en su trayecto de subida por la torre de perforación, para esto debe haber coordinación constante del equipo de trabajo y los auxiliares, nunca deben permanecer debajo del tubo en movimiento.

- El primer auxiliar dirige el tubo interior hacia la columna de perforación y antes de que ingrese el tubo a la columna, el perforista detiene el movimiento para que el auxiliar retire el Duke pro y el mag grip. El perforista lo introduce lentamente y una vez que solo sobresalga la cabeza del tubo interior por encima de la columna de perforación, en coordinación con el perforista, se desactiva el candado del seguro del overshot, el pin de seguridad del pescante y el multipro 2000. El auxiliar soltará el tubo interior siempre previa comunicación con el perforista y verificando que el cable wireline esté tensionado.

- En caso de que el tubo interior se atore en la montura, el auxiliar utilizará la barra o pata de cabra al costado del tubo interior para guiarlo. Siempre debe maniobrar este equipo a la defensiva y nunca perder la visibilidad.

- El perforista autoriza la liberación del tubo interior, el cual caerá por gravedad hasta el barril. Si no hay un nivel de agua dentro del pozo, debe ser transportado por el sistema de wireline hasta el fondo.

- Una vez que se suelta el tubo interior, uno de los auxiliares procederá a retirar el pescante con las manos y colocarlo en la base para el pescador, posteriormente retirará el slider.

- Luego de retirar el slider, se activa el cilindro de levante del cabezal para bajarlo y colocarlo sobre la montura, fijándolo firmemente con el seguro del cabezal.

- El primer auxiliar toma el tubo con ayuda de la herramienta magnética Mag Grip y lo coloca en el rod handler. Posteriormente, el segundo auxiliar activa los mandos para cerrar las mordazas del dispositivo y colocar el tubo en la columna de perforación. El perforista alinea el cabezal para sujetar la tubería y se cierra la guarda de rotación lateral.

- El perforista enrosca el tubo y, una vez que los auxiliares despejan el área, procede a bombear agua a la línea de tubería para acelerar la llegada del tubo interior al fondo.

- El perforista se asegura de que el tubo interior llegue al fondo y que la guarda de rotación esté cerrada y asegurada, y luego procede a perforar nuevamente.

Nota: Es necesario considerar que el dispositivo slider es un auxiliar en inclinaciones dónde la máquina se posiciona de una forma más horizontal.

En casos dónde la inclinación la posiciona de forma más vertical (en inclinaciones de 70° a 90°, NO es recomendable utilizar el dispositivo slider, ya que, por la inclinación, desaparece el riesgo de obstrucción del tubo interno/pescante en la montura).

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCION DE MUESTRA DEL TUBO INTERIOR (5 Y 10’)

- Una vez que el tubo interior está en el caballete o burro, se procede a desacoplar la cabeza del tubo interior (latch head assembly) usando las llaves Parmelee o llaves especiales para tubo interior y activando los seguros del caballete

- Una llave se coloca en la rosca hembra que une el tube cap o capuchón, y la otra se pone directamente en el tubo interior para aflojar la cabeza. Mientras un auxiliar la afloja, el otro auxiliar la sostiene para evitar que caiga al suelo y pueda causar un incidente.

- El tubo se enrosca al extractor de muestra utilizando las llaves Parmelee, asegurando el extractor con un antilátigo (whipcheck). Luego, el perforista abrirá gradualmente la presión del agua, prestando atención a la tarea para que la muestra salga del tubo interior. Si la muestra no sale fácilmente, es recomendable golpear el cuerpo del tubo interior con un martillo de goma para facilitar su expulsión. Siempre se deben colocar cubetas debajo de la canaleta para recuperar el agua.

- Una vez que la muestra se extrae completamente del tubo interior, un auxiliar coloca la zapata con el fragmento de núcleo en un tubo interior de 5 pies y lo lleva al dispositivo para extraer la muestra de la zapata. El auxiliar introduce la punta del tubo interior con la zapata en el dispositivo, levanta el tubo ligeramente y lo deja caer para que el fragmento de muestra salga de la zapata.

- Con el tubo interior vacío, se lava y se verifica la zapata (Corelifter case) y el resorte (Corelifter spring) para garantizar que estén en buenas condiciones para la siguiente corrida.

- Los auxiliares acoplan la cabeza del tubo interior al tubo usando las llaves Parmelee y engrasan la cabeza a través de los niples con una pistola engrasadora, evitando el desgaste prematuro de los baleros o balineras internas de la cabeza.

- Se coloca una bola de acero con un punzón, dejando el tubo interior y la cabeza listos para la siguiente corrida.

- La muestra se debe acomodar en cajas especiales para núcleo, señalizadas con la profundidad y la recuperación de la zona. Además, debe estar limpia y libre de contaminantes.

- Es importante recalcar que la manipulación del núcleo debe ser siempre de la manera limpia. Si se utilizan guantes, estos deben ser exclusivos para esta actividad, evitando así la contaminación del núcleo y asegurando una mejor presentación e imagen.

NOTA:

Uso Seguro del Expulsador de muestra

Ya que el expulsador utiliza presión de agua para expulsar la muestra, es necesario considerar los siguientes elementos para su uso seguro:

- Condición de los hilos de la rosca: Los hilos de la rosca del tubo interior deben estar en muy buen estado.

- Condición de los hilos del expulsador: Los hilos de la rosca del expulsador deben estar en buen estado.

- Uso del pistón: Se debe utilizar el pistón (parte de la herramienta del expulsador), el cual debe tener 2 Orings que permiten distribuir la presión.

- Aplicación gradual de la presión de agua: Utilizar la presión de agua de manera gradual y progresiva

- Comunicación constante: El perforista debe estar en constante comunicación con el auxiliar para la obtención segura de la muestra.

- Posicionamiento seguro: Por ninguna circunstancia el auxiliar y/o perforista se pondrá en línea directa con la salida de la muestra o de algún extremo del tubo, ya que las roscas pueden ceder y causar un incidente.

- Despresurización antes de la expulsión: Una vez que el perforista detecte que el tubo interior está en el fondo (core barrel), deberá despichar o quitar la presión de agua sobre la columna de agua de la línea para iniciar la expulsión del núcleo con el indicador en cero, evitando exceder la presión máxima y asegurando el inicio de la maniobra sin presión existente.

  - CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL USO DEL EXPULSADOR

El tubo interior soporta una presión máxima de trabajo de 1500 psi.

- Presión de Agua de 600 psi: Si se utiliza una presión de agua de 600 psi con el expulsador, se aplica una fuerza de empuje de 2400 psi en el tubo interior.

- Presión de Agua de 1000 psi: Si se utiliza una presión de agua de 1000 psi, se aplica una fuerza de empuje de 4000 psi en el tubo interior.

- Riesgo Importante: Si la muestra de roca está presionada dentro del tubo interior, el uso del expulsador se considera un riesgo importante.

  - CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

- Proceso de Uso: En relación con el uso de los equipos de medición, se debe seguir el proceso descrito en el procedimiento, teniendo en cuenta la extracción e introducción del tubo interior y el pescante, ya que el mecanismo de la tarea es el mismo.

- Introducción del Tubo Interior: Para la introducción del tubo interior y el acople del equipo de medición, consulte el punto 5.2.

IMPORTANTE

- Uso de Dispositivos de Seguridad: Para la extracción de los equipos de medición, es OBLIGATORIO utilizar todos los dispositivos de seguridad aplicables siempre que el equipo se encuentre fuera de la columna de perforación, como el candado de seguridad del overshot, el pin de seguridad del pescante, y verificar mediante inspección del tubo interior y el pescante las pinzas (lifting dogs) y el resorte (lifting dogs spring).

- Evitar la Línea de Fuego: No se debe exponer a la línea de fuego durante el proceso de extracción del equipo de medición.

- NOTA: Durante la realización de pruebas de medición, queda estrictamente prohibido realizar la pesca del tubo interior que se encuentra al fondo del barreno, incluso si éste no tuviera núcleo.

  - RIESGOS ASOCIADOS

- Golpeado por o contra.

- Atrapamiento por rotación, o partes en movimiento.

- Amputaciones.

- Heridas abiertas.

- Fracturas.

- Fatiga.

- Riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos y posturas inadecuadas.

- Riesgo psicosocial.

  - RIESGOS ASOCIADOS CON POTENCIAL DE FATALIDAD (FRM)

- Atrapamiento con equipo rotativo.

- Liberación de energía descontrolada.

- Golpeado por caída de objetos.

- Impactado por rayo / exposición a vientos fuertes.

  - MEDIDAS DE CONTROL

- Elaboración de ATS, Inspección de plataforma, inspección de tubo interno y pescante, OTS, CCV´s.

- Selección y uso correcto de EPP (casco, gafas, protección auditiva, overol, botas de seguridad y guantes con protección anti impacto).

- Realizar la inspección de tubo interno y pescante, verificando las condiciones de las pinzas del pescante (lifting dogs), el resorte (lifting dogsspring), pin de seguridad y candado de seguridad del overshot.

- El pescante deberá mantenerse siempre en buenas condiciones y limpio, libre de óxido, grasa o aceite.

- No usar ropa suelta en esta maniobra ni manipular el cable con las manos.

- El personal debe mantener una buena comunicación al manipular elementos suspendidos.

- Es de conocimiento que toda maniobra con tuberías tiene un potencial de riesgo, para lo cual hay que estar muy concentrado al manipular dichos componentes, estas maniobras se realizan constantemente durante su jornada de trabajo, para lo cual debe estar muy atento, y no hacer de esta una rutina.

- Al extraer este tubo interior tenemos un potencial de riesgo con el wireline el cual viene tensado y esta propenso a cortarse por desgaste de este, o por un sobre esfuerzo, nunca se posicionará en la dirección de este.

- Nunca se deberá enrollar el cable del pescante en la mano, muñeca, brazo, pie u otra parte del cuerpo.

- Pausas activas durante la jornada laboral.

- Identificación de riesgo psicosocial.

- NO EXPONGA SUS MANOS A LA LÍNEA DE FUEGO.

- DOCUMENTOS ASOCIADOS

# Inspección de plataforma en perforación

# Inspección de tubo interior y pescante

- Inspección de dispositivos de seguridad

- CONTROLES AMBIENTALES

- Puntos ecológicos para la generación de residuos peligrosos por derrame de sustancias químicas.

- Uso de layne y/o geomembrana protectora debajo de la plataforma.

- Uso de papel absorbente.

- Uso de kit de control de derrames.

- Productos etiquetados y MSDS disponibles.

- Charolas de contención.

- Identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Matriz de compatibilidad de sustancias químicas.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento original. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 24/04/2015 | 0 |
| 1. Se incluyen dispositivos de seguridad, seguro de pescante, pin de seguridad para cabezal de rotación, aplicación de guarda de rotación. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 02/06/2017 | 1 |
| 2. Se incluye el procedimiento de manejo de tubo interior y pescante en taladros de interior mina en pozos horizontales y positivos. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 02/06/2018 | 2 |
| 3. Se cambió el número de código del #35 al #26, se cambió el logo por el del código de identidad vigente y se actualizan los registros de referencia. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 12/12/2018 | 3 |
| 4. Se cambió la caratula corporativa definida para los procedimientos y la codificación para el proceso de operaciones (MX-PR-26 a MX-PR-OP-09) | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 15/07/2020 | 4 |
| 5. Se revisa la estructura general del procedimiento agregando el logo corporativo, el uso de dispositivos, controles ambientales y riesgos de fatalidad. | José Juan Dominguez S | Lideres de proceso | 06/03/2024 | 5 |
| 6. Se agrega dispositivo slider y Duke pro, se consideran riesgos ergonómicos, psicosociales y fatiga laboral. Se incluye el uso del recuperador de agua. Además, se complementan los FRM. Se describe el uso de dispositivos de medición y la altura que debe tener el tubo interior en la columna de perforación para interactuar con los dispositivos. Se complementan los controles. | José Juan Domínguez S | Lideres de proceso | 13-08-2024 | 6 |