PROCEDIMIENTO VERIFICACION Y RECEPCION DE PLANILLAS

MX-PR-OPP-31                                  REV-1		                07 de marzo del 2024

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos y directrices necesarias para el proceso de verificación y recepción de panillas de perforación, que permita asegurar la integridad de las personas antes, durante y después de un nuevo pozo, teniendo en cuenta las medidas y controles de seguridad establecidos para esta actividad dentro de las operaciones de la empresa Kluane Services.

# ALCANCE

Este documento es aplicable para personal residentes, supervisores de proyecto y HSE que participan en el proceso de verificación y recepción de planillas dentro de los proyectos activos de la empresa Kluane Services.

# RESPONSABLES

Residente: Es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

Supervisor de operaciones:

- Difundir y promover el interés a la comprensión y aplicación del contenido en el presente documento a todo el personal.

- Hay que asegurar que el procedimiento se cumpla de manera adecuada.

- Reportar las condiciones inseguras que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

- Coordinar con el anfitrión a cargo las mejoras a realizar antes de su recepción.

Perforistas y auxiliares:

- Cumplir con los estándares de seguridad para un correcto desempeño de la tarea descritas en el presente documento.

- Respetar señalamientos y delimitaciones en áreas operativas aledañas.

- Informar cualquier anomalía, acto inseguro o condición subestándar que pudiera poner en riesgo su seguridad o la de sus compañeros.

- Reportar las condiciones de las áreas (taludes, crestas, bancos, etc.) que pudieran haber cambiado.

Supervisores y prevencionista HSE

- Garantizar que el personal cuente con la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad de manera segura.

- Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

- Ejecutar las acciones correspondientes a los reportes y/o desviaciones en materia de seguridad reportadas por el personal.

- Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo con las necesidades.

# DEFINICIONES

AST: Análisis seguro de trabajo.

Banqueta: Área formada entre talud y talud de cada banco, su función es la de retener material que caen de bancos superiores, así como accesos para servicios

o rampas.

Berma: Material de protección, en forma de bordo construido, y son de varios tipos.

Berma para delimitar: Se utiliza para delimitar planillas y plantillas de barrenación, son de una altura mínima de 80 cm y máxima de 1,80 m dependiendo de su ubicación y del tipo de tránsito en la zona.

Corte límite: Es la excavación o corte que se realiza para delimitar el área de rezagado.

Cresta: Escuadra de delimitación entre el talud y la banqueta de cada banco.

Pata: Vértice formado entre la intersección del talud y banqueta de un banco.

Talud: Zona expuesta formada entre pata y cresta de un banco.

# DESARROLLO

5.1. Recepción de planillas ubicadas en tajo

Esta actividad se realiza preferentemente en conjunto entre supervisor de proyecto, supervisor de mina en turno, personal de geología y supervisor HSE, en esta se evalúan los siguientes puntos:

- Que el punto de perforación se encuentre ubicado a una distancia mínima de 15 m de los taludes.

- Estabilidad del terreno y de bancos superiores.

- Cercanía con plantillas de voladura perforadas y/o programadas.

- Caminos y accesos al punto de perforación.

- Ubicación de equipo pesado de desarrollo y acarreo.

- Direccionamiento de agua de retorno de pozo.

- Gestión de apoyos para acondicionamiento de planilla (bermas y gravilla)

5.2 Recepción planillas fuera de tajo

Al igual que la recepción dentro de tajo, esta actividad se realizará de forma conjunta entre supervisor de proyecto, personal de geología y supervisor de HSE.

- Se inspeccionará los vértices de la planilla previamente liberada por personal medio ambiente cliente.

- Estabilidad de terreno entregado.

- Flora protegida cercana a la planilla

- Inspección de caminos y accesos al punto de perforación con ayuda de formato MX-F-H-31

- Direccionamiento y distancias de línea de agua y retorno de lodos

# DOCUMENTO DE REFERENCIA

- Inspección de caminos y brechas

- Registro de entrega y recepción de planillas.

# CONTROLES AMBIENTALES

- Identificación y reporte de especies de flora y fauna presente para su reubicación.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Documento original | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 04/04/2021 | 0 |
| # Se revisa el documento general y se coloca el logo de Kluane además se agregan los controles ambientales aplicables. | José Juan Dominguez Sarmiento | Lideres de proceso | 07/03/2024 | 1 |