MX-MGOP-01                                                   REV-4                                    31 Octubre 2023

- OBJETIVO

Establecer los parámetros y lineamientos necesarios para la realización de perforación a diamante, con las medidas de seguridad requeridas para la operación en proyectos de exploración que garanticen los resultados y el servicio al cliente.

# ALCANCE

Este documento debe ser del conocimiento de supervisores de proyecto, perforistas senior y junior  así como auxiliares de perforación que trabajen para KDL Mexico S.A. de C.V./ Kluane Services en proyectos de perforación activos.

# RESPONSABLES

Gerente Operaciones: es responsable de

- Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

Coordinador de Operaciones: es responsable de

- Asesorar en la correcta ejecución de los parámetros y procedimientos vinculados a este documento que garantizan la correcta perforación en proyectos.

- Dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias indicadas en el presente manual para una operación eficaz y segura.

Supervisor / Residente de proyecto:

- Aprobar el inicio de la perforación garantizando la seguridad de todas las maniobras a realizar.

- Garantizar los estándares de perforación según protocolo.

- Evaluar al perforista y sus auxiliares para el correcto desempeño de la actividad.

Coordinador HSE: es responsable de

- Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para la correcta operación de perforación.

- Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente manual para una operación segura.

Perforistas y auxiliares de perforación:

- Cumplir con todos los estándares de seguridad para una correcta operación.

- Acatar todas las instrucciones impartidas por el perforista y/o supervisor.

- Usar adecuado del equipo de protección personal.

- Informar cualquier anomalía en el recurso material o condición Sub estándar (acto inseguro) que sea detectada de forma inmediata al supervisor directo, quien tendrá que tomar las medidas correctivas que el caso demande.

# DEFINICIONES

ATS: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea, con base  en 5 pasos: Parar, Pensar, Identificar, Planificar y Proceder.

El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar personalmente por el perforista, cada vez que se inicie turno, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Charla de 5 minutos: Charla sobre temas de seguridad básicos y relacionados a las actividades propias de la operación.

Inspección de plataforma: Proceso de evaluación de riesgos de equipos, herramienta y plataforma de perforación, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y validar el buen estado de las herramientas, accesorios y equipos dentro de plataforma, antes y al finalizar la jornada de labores. La inspección de plataforma es una actividad que se debe realizar en grupo (por los dos ayudantes), de manera diaria y antes de inicio de labores, con la intención de garantizar el buen estado de los equipos. Al momento de inicio de pozo, el supervisor de proyecto y/o de HSE se involucra en dicha inspección, con la intención de validar que se cuenta con todo antes del inicio de pozo.

Observación de trabajo seguro: Proceso de evaluación y monitoreo, el cual permite que el supervisor de seguridad constate que el AST e IP (inspección de plataforma) se estén llevando a cabo en los términos de este escrito.

La observación de trabajo seguro se estará llevando a cabo de manera diaria por el supervisor HSE en proyecto con el objetivo de que se valide y cerciore que las medidas de seguridad son claras y son del conocimiento de todo el personal operativo.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

Pesca: Acción de extraer el tubo interior para sacar la muestra.

Retorno: Flujo de lodo o agua que sale del pozo después de circular bajando por dentro de la tubería y subiendo por el espacio anular entre la pared del pozo y la tubería.

Fondo: Es la última profundidad de avance, es decir la profundidad a la que se perforó el último núcleo.

Columna de agua: Es agua que queda en la tubería y cuya función es mantener constancia de agua para perforar y refrigerar la broca.

Nivel de agua: Es el nivel de agua que tiene el pozo en el fondo, y sirve para amortiguar la caída del tubo interior.

Torque: Es la resistencia de la tubería a girar dentro del pozo. Se mide en libras de presión con el manómetro de torque ubicado en el panel de control.

Presión de agua: Es la contrapresión que se origina en el fondo del pozo al inyectar agua o lodo

Lavar el pozo: Cuando se inyecta agua o lodo durante un tiempo determinado girando o no la tubería, pero sin perforar, con el fin de levantar el sedimento y/o detritus a la superficie.

Lodo: Es la mezcla de uno o más aditivos de perforación con agua para generar una mezcla viscosa y homogénea que se utiliza para refrigerar el pozo y estabilizar la pared del mismo.

Estabilizar pozo: Es la acción que se realiza cuando hay problemas de derrumbe, anillos, o cualquier situación que genere atrapamiento de tubería o molestias al perforar y comprende varias maniobras como: lavar pozo, rimado, inyectar lodo limpio, retirar algunos tubos e introducirlos con inyección de lodo etc.

Reducción: Es cuando se decide, por razones técnicas,  reducir la perforación a un diámetro menor para continuar avanzando.

Rimado: Es ampliar el pozo con el Reaming Shell o Rima para aumentar el espacio anular.

# DESARROLLO

# MANUAL DE PERFORACIÓN

ADVERTENCIA

Este manual de perforación describe todos los procedimientos para una perforación de pozo en condiciones normales. No son los métodos estándar los que producen los resultados deseados. Es más importante la experiencia del perforista y/o supervisor, para aplicar las  diferentes técnicas de perforación, según las condiciones del terreno en que se encuentren.

## Cómo se perfora.

Los geólogos del cliente proporcionan azimut e inclinación de la máquina, para iniciar la perforación y se procederá de la siguiente manera:

- Una vez definido el azimut e inclinación se procede al anclaje de máquina en el caso de interior mina.

En máquinas de superficie se realizará el armado de plataforma (véase MX-PR-OP-02) y el anclaje se realizará dependiendo de las características del terreno y la profundidad del barreno.

- Una vez se haya instalado completamente el equipo (véase MX-PR-OP-05) y se procede a preparar las herramientas

- Preparación del Core barell consta de: Un tubo barell de 5´o 10´ con locking coupling y adapter coupling, landing ring, tubo interior de 5´o 10´, con su respectiva cabeza, (Core lifter spring) y  (Core lifter case), rima (reaming Shell) con su anillo estabilizador, broca del diámetro y serie conveniente, según el pozo.

- Los diámetros para perforar más usados por KDL Mexico y Kluane Services son de pared delgada y estos son: Para perforación, PQ, HTW, NTW Y BTW y para encamisado HWT y PWT.

- Se acopla el Core barell a la cabeza de rotación (véase MX-PR-OP-09) utilizando el dispositivo de seguridad para adición y extracción de core barrell.

- Se prepara lodo para perforar sobrecarga según características del terreno.

- Si el suelo es blando y hay que recuperar desde el inicio, se perfora en tramos cortos, es decir en corridas de 5´.

- Se encamisa hasta donde sea necesario cubrir las paredes que se derrumban. Debe quedar asentado la línea o encamisado en un material firme de manera que sostenga y no se presenten hundimiento. Cuando un pozo está encamisado hasta la profundidad requerida por la formación, la perforación se desarrollará de manera más eficiente.

- Se continúa perforando con el Core barell cada 5´ o 10´, según el barel que se esté utilizando, se extrae la muestra con el tubo interior y se deposita en cajas porta núcleos, diseñadas especialmente para almacenar las muestras.

- Se va agregando tubería a medida que se avanza. Esta labor se realiza deteniendo la máquina y abriendo la Guarda de seguridad, desenroscando la línea de tubería del cabezal de rotación la cual debe ser desplazada hacia arriba (véase MX-PR-OP-08).

- El auxiliar toma con los mag grips el tubo de perforación que se va a adicionar, para unirlo con  el último tubo de la línea de perforación, el cual termina en rosca hembra, por lo que el ayudante debe colocar el tubo adicionado y colocar primero la punta macho en el tubo de la línea y posteriormente alinear la rosca hembra al cabezal de rotación, el operador baja la cabeza de rotación y después que de verificar que el auxiliar ha retirado los mag grips procede a enroscar ambos tubos y continuar  la perforación (véase MX-PR-OP-08).  el mag grip del tubo.

- Cuando el tubo interior está lleno de muestra o núcleo o se ha bloqueado a la entrada del tubo interior y la corrida no puede continuar, se detiene la perforación, se desenrosca el último tubo con la cabeza de rotación y se manda el pescador al interior del pozo para extraer el tubo interior, siguiendo los pasos referidos en el MX-PR-OP-09 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE TUBO INTERNO Y PESCANTE.

- En el caso de operación en interior mina, se coloca el pescante y se enrosca a la línea de tubería y por medio de extracción e inyección de agua se procede a sacar el tubo interior.

- Cuando el tubo interior sale a superficie, se debe accionar el sistema de seguro del pescador según el procedimiento MX-PR-OP-09, para evitar que se desprenda y pueda causar un accidente. El tubo interior se desplaza a un costado de la máquina sobre la plataforma. Posteriormente, se debe desenroscar la cabeza del tubo interior para proceder a llevar el núcleo a una canaleta y luego se deposita de manera ordenada dentro de las cajas de núcleo y se marca sobre tacos de madera la profundidad perforada y recuperación. Para operaciones en interior mina en pozos horizontales o positivos una vez sale la cabeza del tubo interior a la superficie, el ayudante toma la cabeza y jala hasta posicionarlo sobre la torre en posición horizontal, para pozos positivos, se deberá utilizar el apoyo de la montura para realizar el descenso del tubo interior.

- Al extraer el tubo interior con la muestra se envía otro tubo vacío para reanudar la perforación y hacer otro avance o corrida. El tubo interior, según la inclinación y profundidad del pozo, baja por gravedad y empujado por la presión de la bomba de lodos. En el caso de interior mina, para barrenos positivos el tubo interior será enviado con presión de agua hasta el fondo del barreno. Si el pozo está seco, el interior se debe bajar al fondo del pozo conducido por el pescador y liberado por el telegrama para continuar la perforación.

- Para saber si el tubo interno llegó al fondo y puede reiniciarse la perforación, se utilizan dos métodos: uno es utilizando un indicador de aterrizaje localizado en la cabeza del tubo interior el cual ocasionará un aumento súbito de la presión cuando el interior llegue al fondo. Este aumento de presión será marcado por el manómetro de la presión de agua. El otro método es colocar el multipro 2000 a la línea de perforación y acercarla al oído al otro extremo, la conexión del mango del  multipro 2000 con la tubería  transmite un sonido particular cuando el tubo interior cae sobre el landing ring.

- Al escuchar el tubo interior está en el fondo el perforista no debe descansar ni apoyar su peso sobre el extremo de la herramienta a fin de evitar riesgos de resbalamiento o caídas, además debe tener activada la trampa del Foot clamp para tal maniobra.

- El perforista deberá asegurarse que el pin de seguridad de la palanca de rotación este activado para evitar que la línea de tubería rote mientras se está haciendo maniobras.

- El perforista, por medio de la presión de agua, puede determinar la situación del pozo, como, por ejemplo: bloqueos de muestra, desgaste de la broca, aumentos de presión etc. Por lo general se manejan presiones desde los 50 psi hasta los 600 psi, dependiendo de la profundidad del pozo. Entre más profundo, más presión se genera. No se deben manejar presiones superiores para evitar daños a la cabeza del tubo interior o fracturamientos inducidos de la roca.

- La presión de torque se genera por la resistencia que se presenta al interior del pozo con respecto al giro de la tubería. Se maneja según el diámetro de la tubería y profundidad del pozo, variando según el tipo de roca (terreno arcilloso, falla, zona fracturada), la composición del lodo o el estado de la pared del pozo. Esta presión oscila entre 800 psi y 3500 psi.

- Presión de avance, define el empuje necesario para la perforación y depende de la profundidad del pozo (peso de tubería), ángulo de perforación y dureza de la roca. El rango de trabajo se sitúa entre 300 hasta 2500 psi dependiendo de la capacidad del equipo. Por lo general es un valor que se regula de manera fija. Usar presiones por encima de las requeridas puede causar desviaciones de pozo o fracturas de la roca o daño en los equipos.

## Bombeo para suministro de agua

- El agua es vital para la perforación a diamante.  Se debe disponer de una bomba con capacidad suficiente para hacer llegar el agua desde la fuente hasta la plataforma o en su defecto se instala manguera para suministro por gravedad. En cualquiera de los dos casos se debe tener en cuenta cuántos metros de manguera y el tipo de bomba que se requiere, según la longitud y la altura del bombeo. En algunos casos se deberá almacenar agua en distintos puntos dependiendo de las distancias entre la fuente y el taladro o dependiendo de las características del terreno.

- Recomendaciones de seguridad: la bomba debe contar con guarda de seguridad en buen estado, batería con caja aislaste y señalizada, terminales con bornes de protección, tanque de combustible con identificación del riesgo, se debe verificar que cuente con el fusible en buenas condiciones y bien posicionado.

- Recomendaciones ambientales: delimitación de área, uso de hule o geomembrana, para el tanque de combustible y bomba utilizar bandeja de contención, la bomba deberá contar con protección para condiciones climáticas.

## Acondicionamiento.

- Se levanta la tubería del fondo del pozo inyectando un lodo limpio con las propiedades requeridas para realizar limpieza del barreno, dándole rotación a la tubería durante varios minutos dependiendo de la profundidad y del material a pasar. También se hace sacando una parte de los tubos, luego bajar rotando y lavando para despejar el pozo de manera más efectiva y evitar que se formen anillos de sedimentos. Otra forma es lavar sin rotación izando y bajando la tubería con inyección de agua para mandar los caídos al fondo.

## Cómo se estabiliza el pozo.

- Para estabilizar el pozo, se deben preparar fluidos de perforación según corresponda al tipo de roca que se esté perforando, o a las necesidades generadas por las zonas perforadas previamente, además se puede utilizar la aplicación de grasa para la estabilización en caso de presentar mucha vibración en la tubería, alto torque o si se requiere cubrir algunas grietas.

## Uso de aditivos

- Los parámetros para usar en los aditivos dependen única y exclusivamente de las condiciones del pozo y de la perforación.

- Para esta actividad, se debe estar en conocimiento de las características de cada uno de aditivos disponibles, sus formas de uso, las condiciones del terreno en las que son útiles, las recomendaciones estipuladas en la hoja de datos de seguridad y sus medidas de control.

- Para el traslado deberá ser efectuado por medio de transporte adecuado con la precaución de no causar ruptura en sus envases.

- La actividad de mezcla de los aditivos deberá ser efectuada de espaldas a posibles corrientes de viento y con casco, gafas de seguridad, respirador para material particulado, guantes, overol y botas de seguridad con la debida precaución de no producir derrames.

- Su almacenaje deberá evitar contacto directo con el suelo y humedad del ambiente. Estos deben ubicarse dentro de los sitios destinados para tal efecto. Además, deberán estar segregados los líquidos de los sólidos y cubiertos contra las inclemencias ambientales.

## Adición de Tubería

Durante el proceso de perforación para lograr el avance esperado es necesario adicionar tubería a la línea de perforación, actividad durante la cual es importante seguir los lineamientos del procedimiento:

MX-PR-OP-08 PROCEDIMIENTO ADICION Y EXTRACCION DE TUBERIA.

- Validar el buen funcionamiento de la guarda de seguridad de rotación, al abrir y cerrar.

- Verificar el adaptador de roscas (Pin Sub) de la cabeza de rotación, la estabilidad y buen funcionamiento del foot clamp.

- Levantar el tubo de las burras, teniendo en cuenta la adecuada mecánica corporal (rodillas, flexionadas, espalda recta).

- Colocar el tubo de perforación entre la boca del pozo y el pin sub de rotación con los mag grip usando guantes anti-impacto y anti corte obligatoriamente, teniendo en cuenta que en esta actividad.

- Sostener con los mag grip firmemente el tubo de perforación mientras este es ajustado al pin sub de manera mecánica por el perforista.

- Esta maniobra siempre se debe realizar en coordinación con el perforista y sus ayudantes.

## EXTRACCIÓN DE TUBERIA:

- Validar el buen funcionamiento de la guarda de seguridad de rotación, al abrir y cerrar

- Se verifica el pin sub de rotación y las mordazas del foot clamp.

- Se procede a realizar la extracción de tubería; soltando el tubo de la línea de perforación de manera hidráulica por medio de la rotación de la máquina, de no ser posible se procede a realizar esta maniobra de manera mecánica por parte de los ayudantes.

- Se debe colocar la llave Stillson 36´´ o 48´´ para soltar el tubo del pin sub, teniendo en cuenta que las quijadas de la llave estén completamente aseguradas al tubo antes de realizar la fuerza, además cuando se vaya a desenroscar se realizará tanteo previo a la aplicación de la fuerza, esto  con el fin de dosificar la misma evitando sobre esfuerzos o caídas.

- Si no es suficiente la fuerza aplicada se deberá golpear la rosca del tubo con un martillo de 5 libras o martillo de bola y proceder nuevamente a realizar la fuerza.

- Durante la aplicación de la fuerza el auxiliar debe estar en dirección a la misma, en ningún caso es conveniente que se situé de lado contrario.

- Siempre que se utilice la llave Stillson 36´´o 48´´ para esta maniobra el perforista debe estar atento,  dar la autorización para iniciar la maniobra y  detener la rotación antes de cualquier movimiento con la llave.

- Posterior a esto el auxiliar toma el tubo y lo almacena en la plataforma o burras, con el fin de evitar cualquier desplome o caída de los tubos.

- Para mayor referencia véase el MX-PR-OP-08.

## Cómo liberar o rescatar la tubería.

- Antes de realizar la maniobra de rescate, se deberá retirar la guarda de rotación para evitar posibles incidentes.

- Existen distintos dispositivos para desarrollo de maniobras para rescate de herramienta, los cuales son utilizados según la problemática del barreno, por ejemplo: machuelo, switch, pescantes, entre otros dependiendo la situación. Todos ellos para cada tipo de diámetro, además, se pueden realizar distintas maniobras para la recuperación de herramienta, por ejemplo; reducción de diámetro, corte de tubería, etc, existen muchos métodos para desarrollar. Estas maniobras deberán ser consideradas dentro de un ATS específico para atender estas problemáticas, acompañado de informar al responsable del proyecto para soporte y atención a las necesidades que se presenten, al no poder resolver dentro del mismo turno esta problemática, se debe informar al gerente de operaciones para seguimiento y soporte de maniobras, en conjunto deberán analizar la información para presentar al cliente. Es importante analizar en conjunto con la gerencia la toma de decisiones como: reducción de diámetro, corte de tubería, desviación de barreno, perforación de fierro, sin excepción se debe tener autorización de la gerencia para retomar un barreno.

## Cómo instalar la máquina.

A continuación se señalan algunas actividades a tener en cuenta al momento de instalar o armar la máquina, para mayor información referirse a los procedimientos de armado y desarme de máquina MX-PR-OP-05 PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE TALADRO y MX-PR-OP-06  PROCEDIMIENTO DE DESARME DE TALADRO.

- Recepción de plataforma o nicho por parte de la supervisión (Supervisor y HSE) para nuevo punto de instalación de equipo de perforación. Preferentemente La plataforma debe estar nivelada para evitar problemas al instalar los polines, en interior mina debe plancha de concreto y tener el área con las dimensiones adecuadas según las dimensiones estipuladas en el contrato, Además, se deberá verificar que el nicho preferentemente este fortificado con anclaje,  instalación de malla y zarpeado,  debe contar con la instalación eléctrica, iluminación y preferentemente con línea de ventilación cerca de la plataforma

- El supervisor de HSE debe realizar la charla de 5 minutos y el perforista   ATS los ayudantes de maquina la inspección de plataforma (IP) para las personas involucradas en la actividad. Todos deben tener puestos los EPP adecuados para la tarea. Además, el supervisor tanto de interior mina y superficie debe asistir a las reuniones de pueble definidas por el cliente donde aplique.

## Mantenimiento correctivo a motores.

- Por procedimiento de KDL MEXICO SA DE CV, en campo no se repara ningún motor que tenga daño mayor o recalentamiento. En caso de daño de este tipo, este debe ser cambiado y enviado al taller principal en Durango, donde se realizan este tipo de reparaciones. Puede haber excepciones siempre y cuando la reparación sea de cambio de accesorios tales como switch de encendido, radiador, marcha, alternador, bomba de agua, entre otros.

- Para el caso de reparaciones a los motores eléctricos, en campo no se repara ningún motor que presente daño. Se debe realizar el cambio. Se permitirán reparaciones a los equipos eléctricos siempre y cuando sean autorizadas por alta gerencia y deberán ser realizados por personal capacitado y autorizado.

## Rescate del tubo interior.

- El tubo interior se rescata cuando queda atascado dentro del Core barell por causas mecánicas como: al averiarse un rodamiento, al expandirse las gomas amarillas, al quedar atrapado en sedimentos, porque hay un tubo achatado en la línea perforación, por ensanchamiento de la zapata, etc. Inicialmente se envía el percador a conectar con la cabeza del tubo interior, se intenta jalando con el cable del wireline, si con la presión normal de la maquina no despega el tubo, se manda el reléase para soltar el pescador y se procede a retirar toda la tubería del pozo. En caso de que se haya reventado el cable wireline después de los intentos anteriores, es posible que se requiera introducir una herramienta para rescatar el cable antes de iniciar a retirar la tubería.

## Equipo de medición.

- El instrumento de medición es usado por el perforista para realizar las mediciones de Azimut e inclinación del pozo, a medida que se profundiza la perforación, esto con el fin de darle la seguridad al cliente de llegar a los objetivos y obtener las muestras de las áreas de interés planificadas.

Uso de equipo de medición.

- Las mediciones realizadas en los pozos, son por requerimiento del cliente, se deberán desarrollar según se defina con cada uno de ellos, existen variedad de equipos de medición, se utilizaran según las necesidades de cada proyecto, además, la información obtenida deberá ser resguardada y entregada al cliente oportunamente para su verificación. Para referencia de operación de estos equipos véase MX-PR-OP-20 Procedimiento para la operación de equipos de medición.

## Cuando se hace rimado.

- Esta actividad se desarrolla Cuándo se presenta un desprendimiento de rocas u otros materiales en un espacio ya perforado, cuando se pretende liberar una tubería anillada. También cuando el diámetro exterior del Reaming Shell se ha desgastado y es necesario reemplazarlo.

## Cómo se hace cambio de pin sub.

Cuando se instala primer perno (rosca fina NTW):

- Se debe retirar el motor de rotación de la máquina e instalar la herramienta “Spline” que es una herramienta en forma de “T” la cual bloquea la rotación de la cabeza de rotación  y permite el ajuste y apriete adecuado del perno.

- Se instala nuevamente el motor de rotación.

Nota: cabe aclarar que después del perno rosca fina, se instalara el siguiente perno de acuerdo con el diámetro (HTW, NTW O BTW) que se esté trabajando.

Cuando está encendida la maquina:

- No se puede apagar la maquina cuando la tubería se encuentra colgada, es decir, sostenida solo por el foot clamp, porque la prensa (Foot clamp) pierde presión y suelta la tubería, ocasionando daños en el equipo, hasta producir la pérdida del pozo.

- Se debe bloquear la palanca de rotación con el pin de seguridad para prevenir cualquier activación involuntaria que genere peligro.

- Se debe instalar una llave stillson 36´´o 48´´ en dirección contraria a la que se va a realizar la fuerza, teniendo en cuenta que las quijadas de las llaves empaten con las caras planas del perno de tal manera que no se suelte la llave.

- Se instala la otra llave stillson 36´´o 48´´ teniendo en cuenta la misma recomendación con respecto a las caras planas del perno, a esta llave se le adiciona una palanca (extensión de tubo), para aumentar la fuerza y asegurar bien el perno.

- Esta maniobra debe ser bien coordinada entre el perforista y los auxiliares, de manera que se realice una fuerza uniforme.

- Cuando se afloja el perno se realiza la misma operación, pero con las llaves cambiadas.

Cuando está apagada la maquina:

- Se debe instalar una llave Stillson 36´´ o 48´´ en dirección contraria a la que se va a realizar la fuerza.

- Se instala la otra llave Stillson 36´´ o 48´´ a la que se le adiciona una extensión como palanca, para aumentar la fuerza y asíasegurarbien el perno.

- Esta maniobra debe ser bien coordinada entre el perforista y los auxiliares, de manera que se realice una fuerza uniforme.

- Cuando se afloja el perno se realiza la misma operación, pero con las llaves cambiadas.

## Riesgos asociados al proceso de la perforación.

- Físico

Ruido: generado por los motores.

Vibración: generada por los motores.

Iluminación: Por exceso o por deficiencia dentro de mina subterránea.

Temperaturas: Altas o bajas.

- Biológicos.

Virus, bacterias, hongos, causantes de enfermedades endémicas.

Micro-macroorganismos: Insectos, animales ponzoñosos venenosos y salvajes.

- Eléctrico.

Baja tensión: instalación de extensiones para la iluminación de las plataformas.

Alta tensión; por la instalación para la luminaria y generadores de los motores eléctricos en máquina de interior mina, voltaje de 440 vl.

- Ergonómico.

Manipulación de cargas: partes de la máquina.

Manejo y transporte de cargas.

Sobresfuerzos: desplazamiento de carga por largos trayectos a pie, colinas y montañas pendientes.

Manejo y transporte de cargas: tubería, herramientas, combustible, químicos.

Manipulación de cargas: tubería, llaves y herramientas de mano.

Posturas prolongadas: postura prolongada de pie el 100% de la jornada laboral.

- Locativo.

Caídas al mismo nivel: durante la instalación y desinstalación de extensiones para la iluminación de las plataformas.

Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, obstáculos en el suelo

- Mecánico

Manipulación de herramientas manuales

Mecanismos en movimiento: partes móviles de la maquina (rotación) durante las pruebas

Contacto con animales de carga

Mecanismos en movimiento: partes móviles de la maquina

Manipulación de la tubería para ingresarlo a la perforación y sacar la muestra

Manipulación de equipos a presión: 3000 psi

Contacto con superficies calientes: escapes de los motores

Expulsión del tubo durante el proceso de perforación

Rompimiento del cable del wireline

Manejo de máquinas y herramientas

Proyección de partículas generadas por pulidoras

Caída de rocas en mina subterránea.

- Naturales.

Sismo

Deslizamientos

Tormentas eléctricas.

- Psicosocial

Disconfort térmico: trabajos a altas y bajas temperaturas ambientales.

Alta responsabilidad de la tarea, trabajo por turnos, largas jornadas laborales, trabajo

Repetitivo y monótono.

- Público

Delincuencia y desorden público: por encontrarse en zonas de alta influencia y presencia de grupos criminales.

- Salud Pública

Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos.

Enfermedades de transmisión sexual.

Enfermedades inmunoprevenibles.

- Químico

Contacto con sustancias químicas: combustible, grasa.

Gases y vapores: generados por el combustible y monóxido en interior mina.

Material particulado: generados por los químicos utilizados en el proceso.

Contacto con sustancias químicas: generados por los polímeros utilizados en el proceso.

Incendio: generado por el almacenamiento de combustible.

# CONTROLES DE SEGURIDAD.

- Durante el proceso de perforación el personal que labora en la plataforma debe utilizar en todo momento sus elementos de protección personal, gafas de seguridad, guantes de Nitrilo grueso o delgado en el caso de los perforistas, protección auditiva, overol y botas de seguridad además para la operación de interior mina, auto rescatador, detector de monóxido, probador de corriente, lámpara, mascarilla media cara y bota de hule.

- Al momento de realizar las maniobras para rescatar la tubería aumentando la presión del equipo, no se permite la presencia de personal ajeno a la plataforma dentro de la misma.

- Por seguridad el cable del wireline no puede tener más de 3 nudos.

- Se deben utilizar las herramientas de manera adecuada y según su utilidad. En ningún caso está permitido utilizar las herramientas para usos diferentes para los que están diseñadas.

- Se debe realizar inspección de plataforma en máquina, charla de seguridad y ATS antes de iniciar labores de perforación.

- Se debe contar con dos paradas de emergencia las cuales serán activadas en caso de ser necesario.

- Los productos químicos deben estar rotulados, almacenados sobre bandejas de contención y deben contar con sus respectivas hojas de seguridad.

- La máquina debe operar con (los dispositivos de seguridad establecidos) las 5 guardas de seguridad.

- Se debe verificar el estado del tubo interior y pescador.

- Con el fin de prevenir la liberación de energías peligrosas de manera accidental, se deberá verificar antes de la intervención a un equipo o parte de la máquina que todas las fuentes de energía (hidráulica, mecánica) estén: Apagadas y Purgadas, para lo cual el perforista accionará y activará las palancas de manera repetitiva por 30 segundos con el fin de liberar energía.

- Durante cualquier intervención al sistema hidráulico por parte del personal operativo, se debe garantizar que los cilindros de avance y la montura se encuentren en posición de reposo (montura abajo) cerca al foot clamp.

# CONTROLES MEDIO AMBIENTALES.

Al momento de manipular mangueras, acoples rápidos o válvulas, el trabajador debe situarse de manera opuesta al posible sitio de salida de la energía.

- Se debe contar con punto ecológico para la disposición adecuada de los residuos generados durante el proceso de perforación.

- La plataforma debe estar impermeabilizada con plástico.

- Se debe contar con bandejas de contención para los motores, tanques de combustible y demás sustancias químicas.

- Se utilizará solo jabón Biodegradable para la limpieza de máquinas y equipos.

- Los residuos líquidos serán almacenados para su posterior disposición final como residuos peligrosos. En ningún caso serán vertidos en suelo o fuentes hídricas.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# MX-PR-OP-05 Procedimiento de armado de taladro

# MX-PR-OP-06 Procedimiento para desarme de taladro

# MX-PR-OP-08 Procedimiento adición y extracción de tubería

# MX-PR-OP-09 Procedimiento para manejo de tubo interior y pescante

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable De Aprobación del Cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento Original | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 04/06/2015 | 0 |
| 1.Se incorporan aspectos generales de las actividades generadas por la operación en interior mina | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 20/04/2018 | 1 |
| 2. Se cambió número de código, del 5 al 4, se cambia logo al nuevo de código de identidad y se actualizan los procedimiento y registros contenidos en el manual. | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 07/12/2018 | 2 |
| 3. Se cambió la caratula del logo por la nueva definida para los procedimientos, se incluye el alcance, se actualizan los procedimientos referidos con la nueva codificación para el proceso de operaciones e incluyeron los documentos de referencia y se cambió la codificación del manual para el proceso de operaciones (de MX-MGHSE-04 a MX-MGOP-01) | Mario Germán García Piedra | Líderes de proceso | 31/07/2020 | 3 |
| 4. Se actualiza estructura del formato, actualizando información obsoleta. | José Juan Domínguez Sarmiento | Lideres de proceso | 31/10/2023 | 4 |