	[image: image17.png]A

KLUANE NICARAGUA S.A.




	GESTIÓN HSE

	
	

	
	INSTRUCTIVO DE USO DE MONTACARGAS-PALLET TRUCK

	
	

	Código: NI-INS-HSE-02
	Versión: 3
	Fecha Elaboración: 15/7/2022
	Páginas: 6 de 6



[image: image17.png]
INSTRUCTIVO DE USO DE MONTACARGAS- PALLET TRUCK

NI-INS-HSE-02                                     VERSIÓN 3                       ELABORACIÓN 15/7/2022 

	Elaborado por:
	Revisado Por
	Aprobado por:
	Fecha de Aprobación:

	Leandro Santamaria 

Coordinador HSE
	Edison Villamizar
Supervisor de Inventarios
	Juan Zapata
Gerente General
	15/7/2022

	     [image: image1.png]



	[image: image18.png]A

KLUANE NICARAGUA S.A.




	[image: image2.png]



	Nota: este documento tiene validez hasta que esté firmado por los responsables.


1. OBJETIVO
Desarrollar un instructivo para la utilización de Montacargas-Pallet Truck en las operaciones que requieren el almacenaje de equipos y herramientas.


2. DEFINICIONES
2.1. MONTACARGAS-PALLET TRUCK: Aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas relacionas con herramientas y equipos almacenados, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras de la bodega.

2.2. TARIMA: Plataforma generalmente de madera, levantada a poca altura del suelo que tiene distintos usos. 

3. DESARROLLO
3.1. PARTES DE UN PALLET TRUCK:
[image: image3.png]Empufiadura

descenso.

Barra de traccion
Rodillos de entrada

'@- Rueda delantera, sencilla o

dohle

Muelle de retorno
a vertical

Conjunto
hidréulico g
Ruedas Barra de elevacion

directrices Levade

mecanismo de
elevacion




3.2. ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR UN PALLET TRUCK:

Se debe de revisar la pallet truck al inicio del trabajo comprobando:

· La elevación y descenso de la barra de elevación

· El correcto deslizamiento de las ruedas 

3.3. ELEVACIÓN DE LA CARGA: Para elevar la carga se deberá de bombear la palanca hacia arriba y hacia abajo hasta la altura máxima que se desea alcanzar.
    [image: image4.png]



3.4. BAJAR LA CARGA: Para bajar la carga se debe de accionar la palanca de descenso.
[image: image5.png]Descenso {—c———— <2





3.5. EN LAS OPERACIONES DE CARGA 

Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad del pallet truck.
[image: image6.png]



La tarima o soporte a transportar se encuentra en buenas condiciones o uso.

Las cargas deben de estar perfectamente equilibradas.

[image: image7.png]


           [image: image8.png]



Evite elevar la carga con un solo brazo de elevación.
Al bajar la carga comprobar que sobre el suelo nada pueda dañarla o desestabilizarla, revisar que nadie tenga el pie cerca de la pallet.

No acceder a pasarelas sin haberse cerciorado que soportan el peso y volumen del pallet y su carga.

[image: image9.png]



No utilizar el pallet truck para transportar personas o como patineta.
[image: image10.png]



3.6. EN LA CONDUCCIÓN DE LA TRANSPALETA:
Mirar en la dirección de la marcha y mantener una buena visibilidad el recorrido 
Evite los arranques y frenazos bruscos, así como los giros rápidos que favorecen la caída de la carga. 

Preste máxima atención en los cruces, esquinas, puertas etc. Pues son puntos con mínima visibilidad y máximo riesgo de accidente.

[image: image11.png]



Al maniobrar marcha atrás cerca de un muro, columna, estantería, preste atención puede sufrir lesiones al quedar atrapado por el timón.

[image: image12.png]



Al subir una rampa, debe colocarse siempre delante de la carga.

[image: image19.jpg]EXPLORANDO CONTIGO PARA EL FUTURO.
KLUANE DRILLINGURT DY KLUANE NICARAGUA S.A.




[image: image13.png]



Al bajar una rampa, debe de colocarse siempre detrás de la carga.

[image: image20.png]


[image: image14.png]



Si el pavimento está húmedo o defectuoso, aumente las precauciones 

Compruebe que las tapas de registros, regillas de desagues, etc.  se encuentran bien colocadas  y ajustadas.

[image: image15.png]



Guardar el pallet truck fuera de pasillos y áreas de paso.
3.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:     
[image: image16.png]OBLIGATORIO

SO DF LENTES
DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO)
DE GUANTES

uso osuIGATORIO
DECASEO

D 1Y
ey
o





4. REFERENCIAS

· NI-F-HSE-123 FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
	CONTROL DE CAMBIOS

	Responsable
	Motivo del Cambio:
	Versión
	Fecha:
	Capacitación Requerida

	Orlando Paiz
Supervisor de Procesos HSE
	Creación del documento 
	0
	30/08/16
	SI

	Orlando Paiz
Supervisor de Procesos HSE
	Remplazo de termino bodega, por almacén

Actualización de logo y pie de pagina
	1
	26/08/2020
	NO

	Ramiro López

Coordinador HSE
	Actualización:
Logo a Kluane Nicaragua, pie de página y código. 
	2
	05/04/2022
	NO

	Leandro Santamaria

Coordinador HSE
	Se incluye portada en el instructivo.
	3
	15/7/2022
	NO


Este documento es propiedad de Kluane Nicaragua S.A., queda prohibida su reproducción total o parcial.
Este documento es propiedad de Kluane Nicaragua S.A, queda prohibida su reproducción total o parcial.

