	[image: image3.png]KLUANE DRILLING ECUADOR S A




	GESTIÓN DE OPERACIONES

	
	

	
	PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTADOR DE ORUGA IRON HORSE 


	
	

	Código: EC-OP-PR-03
	Revisión:   08
	Fecha Aprobación:  10/01/2024
	Páginas: 11 de 11



[image: image7.png]Jesse 8 Joy - iCorrel (V... 4) X | G ntp parauso devehiculos... X (©) NTP-1.03: Dispositivos .. X (©) NTP 319 Carretlas manu.. X | (©) NTP 434 Superfcies detr.. X | +

8.paf

wwwinsht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros

t 3 rigna

e Buscar

para el transporte. Solo se utilizaran los puntos con picto-
grama que indique que son adecuados para ser utilizados
ccomo puntos de amarre en el manual de instrucciones del
equipo de trabajo. Ver figura 12.

Figura 12. Equipo de trabajo provisto de puntos
de amarre para levantamiento y amarre.

Medios de sujecién de cargas

A1, A2 Etiquetas de marcado
B Cinta

Gt Tensor de trinquete

D Piezas de extremo

I Longitud de extremo ajustable
I Longitud de extremo fijo

Figura 14. Partos do una cinta do amarre.

previstas para ser separables, de acuerdo con la norma
UNE-EN 12195-2. El contenido més importante que debe
contener se puede ver en el cuadro 1.

Las cintas se pueden utilizar para un amarre que abra-
ce la carga. También pueden ser utilizadas en amarre
directo.

10:20
020472016





[image: image1.png]KLUANE DRILLING ECUADOR S A



[image: image2.jpg]



EC-OP-PR-03          

                    REV- 8                                                      10-ENERO-2024
1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para cumplir los estándares de seguridad en la tarea de “Manejo de IRON HORSE”, que permitan cumplir con la adecuada operación del equipo, la protección, el bienestar de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Este procedimiento es aplicable para conducir el IRON HORSE en proyectos, debe ser de conocimiento y aplicación de los Supervisores, conductor de IRON HORSE, CLIENTE y personal HSE de Kluane Drilling Ecuador, que realicen esta actividad.

2. RESPONSABLES

Gerente de Operaciones: Es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

Gerente HSE: Es responsable de asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. 

Responsable HSE: 

· Controlar que se cumplan los requerimientos indicados en el presente procedimiento. Para el buen entendimiento de los contenidos en el equipo de trabajo.

· Suspender las actividades de transporte de oruga, si las condiciones evaluadas (Inclinación, peso, derrumbes, obstáculos e imposibilidad de anclajes) no permiten el adecuado funcionamiento.

Supervisor de proyecto es responsable de:

· Liderar la ejecución de la actividad de manejo, conducción y transporte de materiales, partes y piezas en el IRON HORSE, instruyendo a todas las personas involucradas en el procedimiento. Debe facilitar los recursos humanos y materiales para garantizar un trabajo de calidad, seguro y eficiente
· Suspender las actividades de transporte de oruga, si las condiciones evaluadas (Inclinación, peso, derrumbes, obstáculos e imposibilidad de anclajes) no permiten el adecuado funcionamiento.

· Tomar medidas correctivas en caso de presentarse cualquier reporte de acto o condición insegura durante el procedimiento.

· Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en terreno, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y la aplicación en terreno, según cada punto referido a todo su personal.
· Asignar la cantidad de ayudantes adecuado con relación a las condiciones del camino para el iron horse.
Operador es responsable de:

· Realizar el ATS junto a los ayudantes de iron horse (cliente) antes de realizar actividades con el IRON HORSE.

· Realizar el PRE-OPERACIONAL de iron horse antes de iniciar el traslado.
· Conocer el presente documento y reportar condiciones inseguras del equipo, caminos y trochas por donde va a circular el transportador estas serán reportadas de forma inmediata al supervisor de operaciones en el formato REGISTRO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.

· Suspender las actividades de transporte de iron horse, si las condiciones evaluadas (Inclinación, peso, derrumbes, obstáculos e imposibilidad de anclajes) no permiten el adecuado funcionamiento.

· Realizar de forma personal y correcta la tarea diaria encomendada usando adecuadamente el equipo, elementos de protección personal asignados para la tarea.
Cliente es responsable de: 

· Proporcionar información que permita desarrollar una estratificación de senderos (trayectos), donde se establezca de alto, medio o bajo riesgo para la operatividad del iron horse.
3. DEFINICIONES.

ATS: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea en el quehacer diario, basado en 4 pasos: Parar, Buscar, Evaluar y Gestionar.
Charla de 5 minutos: Charla sobre las actividades que se van a realizar durante el turno de trabajo, cuales son los riesgos involucrados en los procesos y cuáles son las formas de evitarlos. 

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

Inspección Pre Operacional de IRON HORSE: Lista de revisión del estado de todos los elementos que deben estar presentes y en buen estado técnico-mecánico, el cual debe ser llenado cada vez que se inicia la operación.

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTADOR DE ORUGA IRON HORSE
4.1 Referencias técnicas del manual

· No sobrecargar el equipo con más de 320 kg siendo este el límite total de carga (el control está determinado con este valor de tal manera que se salvaguarde la integridad y funcionamiento correcto del equipo, por otro lado, este peso considerado engloba a la gran parte de componentes de nuestra operación).
· El iron horse cuenta con su respectivo sistema de guardas y dispositivos dispuestos por fábrica.
· La maniobrabilidad del iron horse es limitada hacia los costados, el giro máximo es hasta 30 o 35 grados y la pendiente máxima de operatividad es de 35 grados.
· Cuando se conduce sobre zanjas, se debe pasar la zanja diagonalmente (estas zanjas no deben sobrepasar los 40 cm).
· El iron horse pierde fuerza de tracción cuando una de sus orugas está libre y la otra puesta al freno (Importancia del anclaje en puntos críticos como al voltear en pendientes). Esta observación tomada del manual hace referencia que el IRON HORSE cuando frena en curvas pierde tracción (condición intrínseca del equipo). Es por lo que el anclaje en arboles robustos, tubería enterrada de NTW - BTW u otro medio de anclaje es requerimiento en condiciones críticas de operación.
4.2 Condición de caminos para la circulación

Para la circulación en caminos y trochas se debe cumplir con los siguientes requisitos los cuales tienen que ser acatados y reportados de forma inmediata al supervisor o responsable HSE para una evaluación de riesgo adecuada:
· Las trochas o caminos deben mantener mínimo 1.50 metros de ancho en zona firme, esto significa que no podrá circular el equipo con carga por rellenos que no estén perfectamente compactados. 

· El ancho requerido en una curva será como mínimo de 1.75 metros. En curvas cerradas viniendo de una recta no será menor a 2.00 metros de ancho, en curvas con pendiente y cerradas será de 2.10 metros, los peraltes de dichas curvas serán con inclinación hacia el talud, con el fin de evitar pérdidas de pista, deslizamientos o volcamientos.

· El camino de circulación debe permanecer libre de piedras o palos, esto puede comprometer la estabilidad del equipo y la integridad de las orugas, generando eventos no deseados.

· Cuando el equipo se enfrente a una pendiente, se debe tomar en cuenta que esta no exceda los 35° de inclinación en 100 metros, para lo cual el grupo de trabajo deberá verificar el inclinómetro. Evitando así un posible volcamiento o deslice del equipo. 
4.3 Puntos de anclaje

· Los puntos de anclaje deben tener una longitud mínima de 140cm, el cual puede estar hecho de varilla de mínimo 1 pulgada, tubería de HTW, NTW o BTW u otro que garantice el correcto anclaje del equipo.

· Los puntos de anclaje deben estar enterrados entre 60cm y 90cm, dejando por fuera entre 90cm y 60cm, verificando que este anclaje se mantenga estable. Estas consideraciones deben contemplarse de acuerdo con el tipo de terreno en el cual se deba colocar.
· Los puntos de anclaje deben identificarse por cualquier medio (pintura, señalización u otro).

4.4 Sujeción de la carga

· La carga no podrá sobrepasar las dimensiones de la plataforma del iron horse tanto en la parte frontal como en la posterior, esto con el fin de no impedir maniobrar la palanca de dirección o que la carga se arrastre en las cuestas. Se exceptúan las siguientes partes o accesorios de la máquina
· Skid o Torre de perforación, sin ningún elemento adicional que pueda afectar la distribución del peso.

· Tinas de preparación de lodos de 500 y 1000 litros.

*NOTA: Para el traslado de los elementos antes mencionados deberán contar con la supervisión de HSE, supervisión operativa o un responsable del cliente.
· Se deben usar fajas certificadas para la sujeción de las cargas. Estas deben soportar una capacidad mínima de 600 kg, y el rachet debe sujetar la misma capacidad de tensión. 
[image: image3.png]
[image: image4.png]



· El peso de la carga y su distribución se realizará de acuerdo con la siguiente recomendación.

	DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

	DESCRIPCIÓN
	PESO (Kg)
	NUMERO DE ITEMS

	TUBERÍA DE PERFORACIÓN

	CASING PW
	32
	6

	HWT
	27,21
	8

	PQ
	23
	12

	HTW
	15,42
	23

	NTW
	12,24
	26

	BTW
	7,93
	40

	COMBUSTIBLES

	ENVASE (10 GAL)
	25.72 32.17
	8

	ENVASE (5 GAL)
	16.08
	20

	CAJAS DE NUCLEO

	CAJA CON NUCLEO HQ
	35
	7-9

	CAJA CON NUCLEO NQ
	32
	8-10


*La variación del número de ítems se realiza considerando el desgaste de la tubería

**El número de envases recomendados para los combustibles toma como referencia la densidad del diésel a 15”C (0.85 g/ml) con un peso de 3 a 4 kg por envase 
*En caso de que la pendiente alcance los 35° y hacer uso del winche, la carga deberá ser reducida un 20%. 
· Se debe asegurar que la carga esté equilibrada, amarrada a sus soportes, presionada hacia la plancha de la bandeja de carga, evitando que queden puntas que pudieran generar riesgo a los ayudantes.

· Siempre que se esté cargando o descargando el iron horse debe estar apagado, esta tarea se realizará por la parte lateral de ser cargado con personas sin ayuda del winche.
· El equipo siempre se posicionará en terrenos estables y planos que faciliten la carga. 

· El Iron Horse es para carga y transporte de herramientas, maquinaria, combustible, aditivos, tubería y demás partes del taladro, no se usará para el transporte de personal. 
4.5 Encendido

Previo a la puesta en marcha del equipo es requisito para el operador y equipo de trabajo el desarrollo de su respectivo ATS de la actividad y posteriormente la inspección PRE-OPERACIONAL de iron horse donde se deberá reportar cualquier tipo de anormalidad en su funcionamiento.
· Verifique que la parada de emergencia no esté accionada; esta se encuentra en la palanca de direccionamiento.

· El equipo solo se podrá accionar con las llaves de encendido.

· Una vez encendido precaliente el motor sin aceleración antes de iniciar la marcha.
· Inicie la marcha despacio para detectar cualquier fallo mecánico, sin carga en el equipo.
4.6 Manejo

· La evaluación previa del camino debe ser realizada bajo los siguientes parámetros:
a) ¿Se identificó el sendero en la estratificación de riesgo del proyecto, y puede realizarse el traslado ahí?

b) ¿El ángulo de la pendiente del sendero es menor a 35 grados?, si se alcanza los 35° el equipo iron horse hará uso de puntos de anclaje y winche. 
c) ¿Los anclajes se colocaron en los puntos necesarios?

d) ¿Se eliminaron rocas que limiten el tránsito de las orugas?

e) ¿Se eliminó la presencia o posibilidad de derrumbe?

ESTOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD DEBEN TENER UN SI COMO RESPUESTA, DE LO CONTRARIO, LA ACTIVIDAD SE SUSPENDERÁ POR PARTE DEL OPERADOR, HSE O SUPERVISOR.

· Planificar las actividades de la operación del iron horse.
· El equipo se conducirá halando la palanca de direccionamiento; el equipo cuenta con aceleración derecha e izquierda, con el fin de proporcionar comodidad y destreza de operación según su brazo de dominio, de esta manera la palanca de direccionamiento da espacio suficiente con el fin de evitar atrapamiento de las extremidades inferiores.
· El conductor se mantendrá posicionado siempre en la palanca de direccionamiento mientras el motor este encendido o haya peligro de deslizamiento de las orugas, ya que se puede generar pérdida de pista del equipo y un posible evento.

· El uso de una cabo (aprox. 25 m) de 1plg para enfrentar terrenos descendentes, esto con el fin de sujetar el Iron Horse y su carga. 
· El cabo se amarrar en el agujero central ubicado en la parte distal de la plataforma del equipo. Los cabos serán anclados a puntales firmes y se irán aflojando a medida que el transportador avance.
· Cuando el equipo se va a enfrentar a un descenso largo o identificado como “medio o de riesgo moderado”. El operador situará al personal de apoyo de la siguiente manera: 

a) 1 personas como mínimo en el extremo del cabo, procurando usar un punto de anclaje 
b) 2 personas ayudaran a direccionar la parte posterior del mismo, procurando alejarse de las zonas de contacto. 
c) El operador realizará un descenso lento y con precaución para evitar que las orugas del iron horse pierdan adherencia y posibles pérdidas de pista, volcamientos o atropellamientos.
d) Si se presentan cambios locativos en los senderos que generen riesgos inminentes durante el desarrollo del traslado, el operador, supervisor o personal HSE suspenderá la actividad y realizará un informe de condiciones del sendero que será compartido al cliente. (Si la apertura de caminos es responsabilidad de K.D.E. el mantenimiento debe realizarse en un plazo mínimo de 24 horas).
· Cuando se presenten a caminos ascendentes o descendentes.
a) Los auxiliares se ubican en el parte posterior mínimo a 4 metros del iron horse
b) El operador ubicará a los auxiliares en la parte delantera de acuerdo con la necesidad y al análisis de riesgos efectuado para esa actividad en particular.

c) Los auxiliares deben brindar soporte para realizar los giros en los diferentes tipos de curvas utilizando las cuerdas guías sin tener contacto directo con la línea de fuego. 
4.7 Apagado 

· Se desacelera el motor totalmente.

· Se girará la llave para apagar.

· Se traba la transmisión con la palanca de marcha hacia adelante o atrás.  

· Solo en caso de emergencia se usará la parada de emergencia.

4.8 Uso del Winche

· El winche se usará en caminos ascendentes no mayores a un ángulo de 35º donde el equipo no traccione normalmente y requiera ayuda adicional. 
· El winche funciona con el motor encendido, y la palanca de marcha en neutro. (mantenimiento/ colocación de cargas) / para la operación se usa el motor en marcha para trasladarse
· Para el levantamiento de carga hacia la plataforma del Iron Horse en caso de requerirse del uso del winche, esta actividad se realizará por la parte posterior y será apoyado por los ayudantes asignados, en coordinación del operador del equipo. El operador debe estar posicionado en la parte delantera del winche, con el fin de controlar el acelerador y mantener la fuerza que se está generando hacia el transportador, el personal de apoyo no deberá cruzarse por debajo o encima del cable en tensión.
· El winche se usará en caminos ascendentes donde el equipo no traccione normalmente y requiera ayuda adicional. Se debe desbloquear los tres seguros: lateral (seguro del winche), medio (freno del winche) y superior (seguro de la banda).
· Tome la punta del cable halándolo para iniciar la extracción, ánclelo a un puntal fijo que soporte la tracción generada por el transportador al momento de impulsar el equipo.
· Bloquee el seguro lateral cuando haya terminado de sacar el cable necesario.

· En caso de que quede muy tensionado el cable active el seguro de la parte media para aflojar, el personal de apoyo no puede estar en los contornos de equipo con el fin de evitar daños a las personas.

· El seguro de la parte superior se usará en caso de necesitar acelerar la envoltura del cable.

· En caso de descarrilamiento del cable use el seguro lateral.

· Una vez que se termine de utilizar el winche se debe bloquear nuevamente los 3 seguros.

5. IMPACTO AMBIENTAL

· Contaminación de suelo por aditivos, derrame de aceites y/o combustibles.
· Contaminación atmosférica.
· Generación de residuos sólidos y líquidos.

6. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

· Uso de polietileno, bandejas, paño absorbente y/o esponja cuando sea necesario y/o durante los mantenimientos.
· Kit antiderrames 
· Mantenimientos preventivos, planificados al equipo.
· Clasificación de residuos en la fuente.

7. RIESGOS ASOCIADOS SSO
	Factor de riesgo
	Riesgo 

	Mecánico
	Atrapamientos en el sistema de bandas 

	
	Golpes contra objetos inmóviles

	
	Fracturas por golpes contra objetos 

	
	Traumatismo o Politraumatismo por volcamiento o atropellamiento 

	
	Cortaduras (heridas abiertas) por efecto de corte.

	Ergonómicos
	Lumbalgias por manipulación manual de cargas. 

	
	Lesiones musculoesqueléticas por posturas forzadas.

	
	Fatiga muscular por caminatas extensas

	Químico
	Enfermedad respiratoria aguda/crónica por exposición a polvos y material particulado. 

	Físico
	Hipoacusia por exposición a ruido. 

	
	Quemaduras o melanomas por exposición a radiaciones no ionizantes (RAYOS UV solares) 

	
	Alteraciones al sistema nervioso central y musculoesquelético por vibraciones. 

	
	Estrés térmico por condiciones ambientales. 

	Psicosocial
	Estrés y fatiga por trabajo bajo presión 

	Locativo
	Golpes, fracturas por tránsito en terrenos inestables

	Eléctrico 
	Electrocución por mala instalación y/o desperfectos del equipo 


8. MEDIDAS DE CONTROL SSO

· Charla de seguridad

· Elaboración de ATS e inspección preoperacional
· Uso correcto de E.P.P. (casco, gafas, protección auditiva, overol, botas de seguridad y guantes)

· Coordinación de la tarea en el manejo de cargas e higiene postural.
· Divulgación del presente procedimiento.

· Inspeccionar, tener todas las herramientas necesarias y usarlas correctamente.
· El operador debe ser autorizado y contar con el entrenamiento del cargo; para el manejo y conducción del iron horse.
9. REGISTROS

· ATS
· INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE IRON HORSE 

10. CONTROL DE CAMBIOS

	Descripción del cambio
	Responsable del Cambio
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Se crea procedimiento 
	Oscar Acosta 

Gerente de Operaciones 
	Carlos Vaca 

Gerente General KDE 
	24/10/2017
	0

	Se Ajusta Procedimiento para descensos pronunciados 
	Juan Pablo Cortez

Asistente HSE 
	Diego Sierra 

Coordinador general HSE KDE
	24/04/2018
	1

	Se implementan nuevos controles administrativos con base a evento de volcamiento 
	Diego Sierra 

Coordinador HSE KDE
	Carlos Vaca 

Gerente General KDE
	24/05/2018
	2

	Se incluyen criterios de seguridad para habilitación o liberación.
	Diego Sierra

Coordinador HSE KDE
	Carlos Vaca

Gerente General KDE
	10/07/2018
	3

	Inclusión de criterios de seguridad
	Diego Sierra

Coordinador HSE KDE
	Henry Ponce 

Asistente HSE
	20/07/2019
	4

	Cambio de portada 
	Diego Sierra
	Wilder Coronado 
	29/04/2020
	5

	Actualización general del documento 
	Lenin Caicedo
	Wilder Coronado
	28/11/2022
	6

	Alcances para el traslado de partes específicas de taladros de perforación. Incorporación de tablas para el traslado de tubería y combustible
	Manuel Jumbo

Rommel Mejía 
	Neffer Solórzano 
	15/12/2023
	7

	Indicaciones cuando se presenten a caminos ascendentes o descendentes.

Indicaciones de que hacer si se supera lo permitido en pendiente, entre otras 


	Sofia Moreno 
Roberto Rojas
	Neffer Solozano 
	09/01/2024
	8


PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTADOR DE ORUGA IRON HORSE 








	ELABORÓ
Nombre: Oscar Acosta
Cargo:  Gerente de Operaciones
	REVISÓ:

[image: image4.png]
Nombre: Roberto Rojas
Cargo: Coordinador de operaciones
	APROBÓ
[image: image5.png]



Nombre: Ing. Carlos Vaca
Cargo: Gerente General.

	Fecha: 24/10/2017
	Fecha: 09/01/2024
	Fecha: 10/01/2024


[image: image5.png]Documento Magnético Controlado                                                        


[image: image6.png]192681013
4i0a Max Trab (CMT)1656 kg
fgitud: 9000 MM

MM
oHa de Fabricacion: 12




