	[image: image7.png]KLUANE DRILLING ECUADOR S A




	GESTIÓN DE OPERACIONES

	
	

	
	PROCEDIMIENTO PARA ENSAYOS DE PERMEABILIDAD “LUGEON” 

	
	

	Código : EC-OP-PR-13
	Revisión:   1
	Fecha Aprobación:   29/04/2020
	Páginas: 11 de 11



[image: image1.png]KLUANE DRILLING ECUADOR S A




[image: image7.png][image: image2.jpg]



EC-OP-PR-13
            


REV- 1                                  

29-ABRIL-2020
1. OBJETIVO

Determinar las actividades necesarias para la realización de pruebas de permeabilidad tipo LUGEON, con la cual se  puede determinar la conductividad Hidráulica del macizo rocoso.
2. ALCANCE

Este procedimiento abarca desde forma como se instalan los equipos en superficie hasta el final de la prueba en campo. No incluye toma y análisis de datos. 

3. RESPONSABLES

SUPERVISOR JEFE DE PROYECTO: Responsable de dirigir la operación, estableciendo  la distribución de los equipos y accesorios en superficie  y la manera como se llevará a cabo la prueba para dar cumplimiento a lo   planificado por el Cliente. 
PERFORISTA: Encargado de instalar los equipos de obturación según las instrucciones del supervisor y controlar que se estén cumplimiento con los parámetros de bombeo establecidos.  
AÚXILIAR: verifica que las bombas, manómetros, cuenta litros están funcionando correctamente. 
PROFESIONAL HSEQ: Inspecciona que los equipos sean manipulados y operados de manera segura. 
4. DEFINICIONES 

ENSAYO LUGEON

Es un ensayo de campo que se realiza con sondeos, únicamente en rocas consolidadas, confinándolos con obturadores simples o dobles, para medir la permeabilidad. Consiste en medir el volumen de agua (V) que se inyecta durante un tiempo (t), es decir, con el caudal Q=V/t, en un tramo de sondeo de longitud (L) a una presión determinada (Ht).
STUFFING BOX (PRENSAESTOPAS)
Proporciona un sello en la barra de perforacion y en contra de la linea Wireline y la linea de inflacion. Esto permite que el agua sea bombeada bajo presion y no retorne por el espacio que deja la linea Wireline y la línea de inflación.
OBTURADOR O PACKER

Los packer inflables contienen elementos de caucho que se refuerzan con dos capas de cables de acero incrustadas en el caucho natural. Cuentan con un cabezal movil y tienen la capacidad de duplicar el tamaño de su diametro de ejecucion inicial.

FLAUTA

La flauta es un tubo en acero inoxidable que puede medir entre 1 y 2 metros de longitud,  con orificios a lo largo de este, permitiendo que salga el agua a presion cuando se inyecte desde la superficie. Su ubicación va entre los obturadores que sellaran la parte superior e inferior del tramo deseado en el ensayo y solo se utiliza en el ensayo doble.
ENSAYO PACKER SIMPLE O DE FONDO

Consiste en el uso de dos packers, uno sella adentro de la tuberia y el otro afuera, en la parte superior del tramo a ensayar. Se utiliza cuando se desea hacer el ensayo en la medida en el que la perforación avanza, es decir que el límite inferior del ensayo es el frente de perforación. Se inyecta agua a presión por  el tubo central y se deja salir por el extremo inferior del packer, aquí se  toma la medida de caudal absorbido por la formación. 
ENSAYO PACKER DOBLE

Este consiste en el uso de tres packers, uno obtura dentro de la tuberia y los otros dos obturan la parte superior e inferior del tramo a ensayar quedando en medio la flauta por la cual saldrá el agua inyectada desde la superficie. En el extremo inferior del último packer se deja un tapón para que el agua no salga por ahí sino obligarla a salir por los orificios de flauta. Este arreglo se utiliza cuando se desean hacer las pruebas una vez terminada la perforación y se van subiendo los packer para probar la permeabilidad en los tramos de interés. 
SEATING CONE O CONO ASENTADOR
Este se encarga de asentar la sarta de obturadores, ya sea tipo sencillo o doble, en la broca de perforacion dando seguridad a la operación y menor esfuerzo de carga.
PULMON

Este sirve para amortiguar cualquier pico de presión en la línea de agua, protegiendo el resto del sistema. Consta de una ojiva de hierro, la cual lleva adentro una bola de caucho con nitrógeno, previamente presurizado. Esta bola de caucho es la que recibe toda la presion en caso de un incidente.

5. ASPECTOS GENERALES

· Un obturador que quede en una zona muy fracturada de roca dura y filosa, al inflarse puede estallar, lo cual retrasaría la operación.  Se debe tener precaución a la hora de elegir el sitio del ensayo y también verificar con anterioridad la calidad del obturador, posibles fugas o fisuras.

· La línea de inflación se puede obstruir de alguna manera en el recorrido y/o en superficie. Para prevenir este problema se debe usar un carrete, una polea y cerciorarse que los pandequesos del Stuffing box estén bien ubicados. No dejar que el cable wireline roce contra la manguera de inflación.

· Revisar que el regulador este en perfecto estado y sea adecuado para la presión requerida.

· Revisar todas las conexiones para que no exista la posibilidad de fuga. Revisar todas las tuercas y férulas antes de introducir la sarta. También verificar calidad de la línea de inflación, es decir que no tenga dobleces o partidura en algún tramo.

· Si hay picos de presión en el ensayo ya sea por obstrucción o por consumo nulo, se debe tener conectado el pulmón para que reciba esta descarga y proteja el resto de la línea.

· El personal de la plataforma debe ubicado cerca del taladro y no cercano a la líneas de conducción. Debido  a que  se manejan altas presiones de nitrógeno, cualquier impase se controlará más fácilmente  con un mínimo de personal. .

· Con respecto al nitrógeno, se debe tener identificado de manera  detallada  la ubicación, contenido (presión máxima de carga), estado (inspección visual y presión hidrostática), empresa que lo suministra, presión máxima de carga permitida, presión máxima de trabajo, color con el cual está identificado el cilindro, sitio de operación y de almacenamiento.

· Señalizar los cilindros utilizando los pictogramas de Naciones Unidas.

· Mantener en el sitio de trabajo la Hoja de Seguridad del producto.

· Llevar en el vehículo en el que se transporta el Nitrógeno, la tarjeta de emergencia.

TECNICAS DE MANEJO DEL NITRÓGENO  

· Utilice elementos de protección personal: Monógafas de seguridad química y guantes criogénicos en caso de emergencia por fuga.

· En caso de emergencia consulte la Hoja de Seguridad del producto.

· El transporte de los cilindros se realizará en posición vertical, teniendo en cuenta el peso (72Kg). Se debe evitar dejarlo caer.

· Todo cilindro fuera de uso debe colocársele la capucha o caperuza protectora y un letrero que así lo indique.

· Los cilindros vacíos deberán ubicarse en sitios separados de los llenos.

· Proteja los cilindros de la humedad y la luz directa del sol.

· Las válvulas no deberán ser removidas o separadas sino por el proveedor responsable del gas en cuestión.

· Nunca someta los cilindros de gases a abusos mecánicos, ni a temperaturas que excedan de 52 °C.
· Jamás levante los cilindros por medio de herramientas o equipos mecánicos tales como eslingas de la tapa o caperuza, ni con electro imanes.
· No se podrán manejar los cilindros con las manos o herramientas impregnadas de grasa.
TECNICAS DE ALMACENAMIENTO DEL NITRÓGENO:

· El área de almacenamiento de los cilindros debe mantenerse libre de sustancias inflamables, volátiles y materiales altamente combustibles. Preferiblemente ubicar en un sitio especial, señalizado.

· No almacenar en áreas de tráfico pesado (pasillos) para evitar que puedan ser golpeados o dañados.

· El cilindro se debe almacenar de manera vertical, evitar que esto se haga de manera Horizontal

· En el área de almacenamiento se debe contar con las hojas de seguridad del producto.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ESCAPE:
· Avise cualquier irregularidad que detecte inmediatamente al proveedor.

· Por ningún motivo remueva el cilindro de su lugar si no está entrenado para ello, esto solo le está permitido al proveedor o personal capacitado.

· Ventile si le es posible bien el área del escape.

· Elimine fuentes de ignición, calor, equipos eléctricos y cargas estáticas.

· Evacue al personal cercano al área del escape en dirección contraria a la del viento.

· Si va a ingresar al área recuerde usar los elementos de protección respiratoria, especialmente guantes criogénicos.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

· Por ningún motivo remueva la etiqueta, logo o numeración que traen los cilindros.

· Inmediatamente se termine o se presuma que el cilindro está vacío o su contenido es escaso avise al proveedor para que este sea recogido y recargado.

· Verifique que la etiqueta tenga la fecha en la cual se realizó la última prueba hidrostática y la fecha en la cual se realizara la siguiente con una diferencia de 5 años.

· Verifique que el manómetro y todas las conexiones permanezcan libres de grasa y visible los indicadores de presión.

· Las válvulas de los cilindros no deberán ser removidas o reparadas sino por el proveedor responsable del gas en cuestión.

· No utilice llaves para abrir o cerrar las válvulas de los cilindros.

· No deberá martillarse, ni forzarse las volantes de las válvulas para abrir o cerrar las mismas.
6. DESARROLLO 

	PROVEEDOR
	INSUMO

(Documentos)
	PROCESO
	PRODUCTO FINAL
	CLIENTE

	
	
	RESPONSABLE
	ACTIVIDAD
	
	

	Gerente comercial
	Email, acta de reunión, contrato, llamada telefónica

Solicitud del cliente para la realización de pruebas
	Gerente de operaciones


	1.-Autoriza e indica la realización de pruebas de permeabilidad.


	Email , acta de reunión, llamada telefónica


	Supervisor jefe de proyecto



	Supervisor jefe de proyecto
	
	Perforista


	2.-Probar las uniones de los tubos y los obturadores, poniendo un tapón en la punta y realizando prueba de presión de agua y de aire inflando los obturadores afuera. Se puede pasar agua con jabón en los obturadores y mangueras para descartar fugas.
	Inspección Pruebas Lugeon
	

	Supervisor jefe de proyecto


	
	Perforista
	3.-Introducir tubería hasta el lugar determinado por  geología.

3.1.-Instalar el equipo de ensayos acoplando el  Stuffing box a la tubería de perforación, este debe estar  desarmado quitando las almohadillas o “pandequesos” y las platinas de presión.
	Inspección Pruebas Lugeon
	

	Supervisor jefe de proyecto


	
	Perforista
	4.-Armar la sarta de obturación, conectando un obturador con otro y teniendo en cuenta la posición de la flauta, si es un ensayo doble.

4.1.-Conectar con la manguera para inflar.

4.2.-Introducir el primer obturador en el pozo por entre el stuffing box y conectar el último que lleva en la punta el cono asentador o “seating cone” para que se asiente en la broca. Este obturador lleva en el extremo superior el acople para wireline con el cual se baja la sarta de obturación hasta el sitio deseado con el cable wireline; también en este extremo está la conexión principal del nitrógeno que inflará los tres obturadores.
	
	

	Supervisor jefe de proyecto


	
	Perforista
	5.-Colocar el cable y  la manguera para inflar paralelos y  al bajarlos por la tubería; para evitar quiebres en la manguera, se debe usar una polea pequeña para que baje libremente.

5.2.-Armar la línea de presión de agua. Esta consiste en una bomba de caudal o pistón que va conectada al pulmón de regulación de presión y luego al regulador de caudal. Este a su vez va conectado a la línea de agua compuesta por el cuenta litros y manómetro de presión de agua.

5.3.-Armar el Stuffing box colocando los “pandequesos” y los suplementos metálicos para aprisionar; luego se enrosca la tapa al primer tubo. La salida de la línea de presión va directamente al Stuffing box el cual tiene su conexión en la parte lateral del mismo. Allí se conecta la manguera.
	Inspección Pruebas Lugeon
	

	Supervisor jefe de proyecto


	
	
	6.-Una vez que todo esté conectado, se procede a inflar los packers, teniendo en cuenta  la presión que se da al inflado, la cual está directamente relacionado con la presión que ejerce el nivel de agua o columna de agua en el pozo. Se debe calcular esta presión y con base en esta se inflan los obturadores. Una vez inflados, se inicia el ensayo haciendo primero pruebas de bombeo y estabilidad del caudal.
5.2.-Al iniciar el ensayo se bombea agua al pozo regulando el caudal con las llaves de paso y verificando la toma de agua con él cuenta litros,  lo mismo que la presión con el manómetro.
	Inspección Pruebas Lugeon
	

	Supervisor jefe de proyecto


	
	
	7.-Realizar la prueba tipo Lugeon teniendo en cuenta que el valor de RQD de la roca debe superar un 70%. Se debe  estabilizar el caudal durante 10 minutos.

7.1.-Se iniciará el ciclo de prueba con presiones primero crecientes y después decrecientes, medidas en el manómetro. Se utilizarán siempre cinco valores de presión en el siguiente orden, de acuerdo a los procedimientos usados comúnmente.

7.2.-Presión en el manómetro en kg/cm2: 0.05- 0.1- 0.2- 0.1-0.05 por cada metro de profundidad del obturador medido desde cualquier superficie del terreno. (estos parámetros de bombeo serán determinados por el cliente y entregados a Kluane)

7.3.-Para cada una de la presiones del ciclo de prueba se esperará la estabilización del flujo hasta que llegue a un valor constante, valor que se mantendrá por 10 minutos, antes de pasar al otro valor de presión establecido. En el ciclo se reportarán los siguientes datos:

7.4.-Profundidad del tramo de prueba.
7.5.-Diámetro de la perforación y la tubería.
7.6.-Presiones en el manómetro y los  correspondientes caudales constantes.

7.7.-Una vez terminado este ciclo se da por terminado el ensayo en este tramo y se procede a desinflar los obturadores y reiniciar todo de nuevo en una profundidad distinta
	Inspección Pruebas Lugeon
	


7. GRAFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL ENSAYO LUGEON

[image: image3.emf]
1.   ELEMENTOS REQUERIDOS PÁRA EL ENSAYO
	· PIPETA DE NITROGENO DE 3000 Psi

	· VALVULA REGULADORA DE PRESION

	· LLAVE REGULADORA

	· MANGUERA DE PRESION DE AIRE  3/16

	· CARRETE LINEA DE INFLACION

	· SOPORTE PARA EL CARRETE

	· POLEA PARA MANGUERA DE INFLACION

	· TUERCA CON FERULA DE ¼ NPT PARA MANGUERA DE 3/16

	· ACOPLE DE ¼ NPT A 1/8 NPT MACHO MACHO

	· ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA DE 3/16

	· ACOPLES DE 1/8 MACHO MACHO CON TUERCA Y FERULA

	· OBTURADOR O PACKER DE 1.20 METROS(3) UNIDADES EN ENSAYO DOBLE Y DOS PARA ENSAYO SENCILLO.

	· FLAUTA DE 3/8 X 1.5 METROS (1 UNIDAD)

	· FLAUTA DE 378 X 2 METROS   (2 UNIDADES)

	· UNIONES ACERADAS DE 3/8

	· NIPLE DE 3/8 X 20 CMS (3 UNIDADES)

	· CONO ASENTADOR (SEATING CONE)

	· TAPON DE 3/8 ROSCA NPT

	· CONECTOR WIRE LINE ROSCA EW HEMBRA 

	· CABLE WIRE LINE

	· MANGUERA DE PRESION DE ¾X 2 METROS CAPACIDAD 1200 PSI MINIMO (3 UNIDADES)

	· STUFFING BOX CON CONEXIÓN NQ

	· ACOPLE ¾ NPT A 1-1/16 JIC (4 UNIDADES)

	· CUENTALITROS DE 1”

	· NIPLE GALAVANIZADO DE 1”

	· T DE 1”

	· MANOMETRO DE PRESION DE 0 A 300 PSI 

	· BASE PARA CUENTALITROS

	· REGULADOR DE CAUDAL (MARRANO)

	· PULMON PARA REGULACION DE PRESION

	· LLAVE DE PASO RAPIDO DE 1”(3 UNIDADES)

	· BOMBA DE CAUDAL O PISTON

	· VALVULA DE ALIVIO

	· CINTA AISLANTE

	· CINTA DE TEFLON


2. DIAGRAMA DE FLUJO
[image: image8.png]MBSl




[image: image9.png]



[image: image10.png]

























3.   ANEXOS

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.emf]
4. CONTROL DE CAMBIOS

	Descripción del cambio
	Responsable De Aprobación del Cambio 
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Documento original
	Diego Sierra
	Wilder Coronado
	01/09/2018
	0

	Cambio de Portada
	Diego Sierra
	Wilder Coronado
	28/04/2020
	1


PROCEDIMIENTO PARA ENSAYOS DE PERMEABILIDAD “LUGEON”    





Autorización para el inicio de la prueba.





Probar las uniones de los tubos y los obturadores





Instalar el equipo de ensayos acoplando el  Stuffing box





Introducir tubería





Conectar con la manguera para inflar





Armar la sarta de obturación








Introducir los obturadores





Armar la línea de presión de agua





Colocar el cable y  la manguera para inflar paralelos





Armar el Stuffing box colocando los “pandequesos” y los suplementos metálicos





Bombear agua al pozo regulando el caudal





Inflar los packers





Iniciar el ciclo de prueba con presiones primero crecientes y después decrecientes,





Realizar la prueba tipo Lugeon








Estabilizar el flujo








	ELABORÓ 
[image: image8.png]
Nombre: Diego Fernando Sierra
Cargo:  Coordinador General HSE
	REVISÓ:
[image: image9.png]
Nombre: Wilder Coronado
Cargo: Gerente de operaciones
	APROBÓ
[image: image10.png]
Nombre: Ing. Carlos Vaca
Cargo: Gerente General.

	Fecha: 01/09/2018
	Fecha: 28/04/2020
	Fecha: 29/04/2020


El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integral
Documento Magnético Controlado                                                        


