PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SONDAJES CON AGUA SURGENTE

EC-OP-PR-15            		                       REV- 0                                                         09 ENE 2023

# OBJETIVO

Establecer, implementar y mantener el adecuado procedimiento para el manejo y control de sondajes con agua surgente, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y medio ambiente.

# ALCANCE

Este documento es aplicable para el manejo y control de sondajes con agua surgente.

Este procedimiento debe ser de conocimiento y aplicación de todos los supervisores, perforistas y ayudantes de Kluane Drilling Ecuador S.A. de que realicen esta tarea.

# RESPONSABLES

Gerente de operaciones: Garantizar que se provean los medios necesarios para el cumplimiento de las actividades descritas en el presente procedimiento.

Gerente HSE: Es responsable de:

- Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento.

- Apoyar a la supervisión respectiva solicitante.

- Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

Supervisor de operaciones: Es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento y llevar los controles de sondajes con agua surgente teniendo en cuanta sus registros del terreno.

Responsable HSE:

- Dar soporte a la supervisión respectiva solicitante. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

- Acompañará a la realización del ATS para una identificación adecuada de los riesgos y la determinación de las medidas de control al riesgo con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes

Perforista:

- Cumplir con los estándares de seguridad para un correcto desempeño de las labores descritas en el presente documento.

- Coordinar en conjunto con los supervisores a cargo las tareas a realizar.

- Informar cualquier anomalía, acto inseguro o condición subestándar que pudiera poner en riesgo su seguridad y o compañeros.

- Elaborar el ATS (Análisis de trabajo seguro), para el desarrollo de la actividad.

- Uso adecuado del equipo de protección personal.

- Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo con las necesidades de terreno.

Ayudantes de perforación: Cumplirán con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada ocupando correctamente los recursos facilitados.

Cualquier anomalía en el recurso material o condición subestándar que sea detectada se comunicará de forma inmediata al supervisor directo, quien tendrá que tomar las medidas correctivas que el caso demande.

# DEFINICIONES

ATS: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea en el quehacer diario, basado en 5 pasos: Parar, Pensar, Identificar, Planificar y Proceder.

El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar el perforista en conjunto con sus ayudantes cada vez que se va a inicia turno, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Inspección de plataforma: Proceso de evaluación de riesgos de equipos, herramienta y plataforma de perforación, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y validar el buen estado de las herramientas, accesorios y equipos dentro de plataforma, antes y al finalizar la jornada de labores. La inspección de plataforma es una actividad que se debe realizar en grupo, de manera diaria y antes de inicio de labores, con la intención de garantizar el buen estado de los equipos.

Observación de trabajo seguro: Proceso de evaluación y monitoreo, el cual permite que el prevencionista de seguridad constate que el AST e IP (inspección de plataforma) se estén llevando a cabo en los términos de este escrito.

La observación de trabajo seguro se estará llevando a cabo por el prevencionista HSE en proyecto con el objetivo de que se valide y cerciore que las medidas de seguridad son claras y son del conocimiento de todo el personal operativo.

Charla de 5 minutos: Charla sobre temas de seguridad básicos y relacionados a las actividades propias de la operación.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrados en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

Sondaje con agua surgente: Es la manifestación en superficie de un volumen de agua a través de la boca de pozo.

Caudal: Volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado.

Aforar: Es el calibrar la capacidad de un espacio, recinto o reducto, incluso calcular la capacidad de un receptáculo liquido

Obturador: Tapón de forma cilíndrica utilizado para sellar el paso de agua en un sondaje de perforación con presencia de agua surgente.

# DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SONDAJES CON AGUA SURGENTE

- Antes de iniciar operaciones en un proyecto se solicitará información al cliente de la existencia de pozos o sondajes con agua surgente.

- Disponibilidad de obturadores (taco de madera, van ruth, o lechada)

- Disponibilidad de recipientes de contención (Cárcamos, Tinas, etc.)

- Se vigilará el nivel de retorno durante la operación, dado que es un signo de precaución para manifestaciones de pozo con agua surgente.

- Se comunicará de manera inmediata al supervisor y HSE KDE.

- En el caso de presencia de agua surgente en un sondaje se deberá realizar el aforo, el perforista y los ayudantes medirán el caudal con un recipiente y con un cronometro calculado en gal/min, registrando en el libro de obra el caudal y la profundidad a la que se identificó el corte, fecha y hora.

- El perforista informará al supervisor los datos registrados y este notificará al cliente.

- Se bloqueará el paso de agua a la altura de la boca del pozo mediante un sello plástico en forma anular entre la tubería de perforación y el casing, dejando asentada la tubería y acoplada.

- Se bombeará el agua remanente de las tinas buscando equilibrar presiones dentro del pozo y generar volumen disponible en los tanques.

- Si el caudal de agua es mayor a 10 gal/min, el cliente indicará la continuidad o no de la perforación.

- De acuerdo con la anterior directriz (suspender o continuar el sondaje) se instalará un obturador de pozo (taco de madera, van ruth, etc.) buscando contener el flujo de agua dentro del pozo.

- La anterior operación tiene la finalidad asegurar el tiempo necesario para realizar las distintas adecuaciones que permitan controlar la surgencia de agua del pozo.

- Una vez instalado el obturador se deberá verificar la no surgencia de agua sin desamar la máquina durante al menos 12 a 24 horas o alguna indicación del cliente.

- Se validará la opción de cementación del pozo, en caso de ser necesario revisar procedimiento de cementación.

- En el caso de continuar el sondaje, se deberá contar con recipiente de contención (tanques azules, cárcamos, piscinas, etc.) y se instalaran siempre y cuando se tenga la liberación del área por parte del cliente, la cual tendrá conexión al sistema de lodos.

- Se realizará la verificación continua del caudal surgente del pozo, para detectar cualquier variación de este, así como también, controlar continuamente los volúmenes disponibles en los recipientes de contención.

## IMPACTO AMBIENTAL

- Contaminación de suelo por aditivos, derrame de aceites y/o combustibles.

- Generación de residuos sólidos y líquidos.

- Contaminación de fuentes hídricas o cuerpos de agua.

- MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

- Uso de polietileno para control de derrames de aceite o combustible, el cual debe estar previamente instalado debajo de los polines y en la zona de recirculación de fluidos de perforación.

- Uso de bandejas y paño absorbente y/o esponja cuando sea necesario y/o durante los mantenimientos y las operaciones.

- Mantenimientos preventivos, planificados a la máquina.

- Clasificación de residuos en la fuente.

# RIESGOS ASOCIADOS SSO

  - Eléctrico

- Baja y alta tensión: manejo de energías de 12V, 110V y 220V

  - Ergonómico

- Manejo y transporte de cargas, herramientas: tubería, herramientas, químicos.

- Posturas prolongadas: postura prolongada de pie el 100% de la jornada laboral

  - Locativo

- Caídas al mismo nivel: durante la instalación y desinstalación.

- Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, obstáculos en el suelo

  - Mecánico

- Manipulación de herramientas manuales

- Mecanismos en movimiento: partes móviles del taladro

- Manipulación de equipos a presión: 3000 psi

- Expulsión del tubo durante el proceso de perforación

- Instalación de la guaya del pescante

- Manejo de máquinas y herramientas

- Proyección de partículas

  - Naturales

- Sismo

- Deslizamientos

- Tormentas eléctricas

- Lluvias Torrenciales

  - Físico

- Ruido

- Temperatura

- Vibración

- Iluminación

- Humedad

  - Biológicos

- Mordeduras y/o picaduras de insectos y animales

- Pandemias

  - Químicos

- Quemaduras

- Inhalación de vapores y gases

- Intoxicación

# MEDIDAS DE CONTROL SSO

- Elaboración de ATS y charla de seguridad.

- Realizar lista de verificación de equipo.

- Correcto uso de EPP (casco, gafas, protección auditiva, overol, botas de seguridad y guantes).

- Tener todas las herramientas necesarias y usarlas correctamente.

- Inspección de herramientas

# REGISTROS

- Inspección de plataforma en perforación.

- Análisis de trabajo seguro-ATS.

- Inspección Preoperacional.

- Procedimiento de cementación de pozo.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Responsable del cambio | A Quien se le entrega el documento | Fecha Modificación | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Generar procedimiento para el manejo de sondajes con presencia de agua surgente | Lenin Guillermo Caicedo R. | Wilder Coronado | 18/10/2022 | 0 |